西南交通大学热工基础实验报告

任铎2021111750   班级:车辆2022-05班   实验名称:气体定压比热测定实验

实验目的：

1. 了解气体比热测定装置的基本原理；

2. 熟悉实验中的测温、测压及测流量的方法；

3. 掌握由基本数据计算出比热值和求得比热公式的方法；

4. 分析实验产生误差的原因及减小误差的可能途径。

实验仪器：

由风机、流量计、比热仪。电功率调节及测量系统等四部分组成。

实验原理：

根据定压比热的定义

Cp =σhσTp

式中，h 是气体的比焓，T 是气体的热力学温度。由热力学第一定律知，在

气体等压流动中，如果气体不对外作功，且位能和动能的变化可以忽略不计，

那么气体焓值的变化就等于它从外界吸收的热量，即

mdh = (δQ)p	(2) 这样，气体的定压比热可表示为

Cp =σhσTp=1mσhσTp

1

将(3)式两边积分得，mCpm (T2−T1 ) =Qp	(4)

1

式中,Cpm 为T ~ T2 之间的平均定压比热，即

Cmp=1T2-T1T1T2CpdT=Qpm（T2-T1）=QpmΔT

式中，Qp为气体在定压流动过程中由温度T1被加热到T2 时所吸收的热量(W )，m是气体的质量流量(kg/s)，ΔT 是气体定压流动过程中的温升。这样，如果能准确的测出气体的定压流动过程的温ΔT、质量流量m和加热量Qp ，即可求得气体在ΔT 温度范围内的平均定压比热Qpm 。

在温度变化范围不大的条件下，气体定压比热可以表示为温度的线性函

数，

Cp=a+bT                                        （6）

1

此时，不难证明，温度T1至之间的平均比热在数值上就等于平均温度

1

Tm=(T +T2 )/2下气体的真实比热，即

Cpm=(Cp)Tm=a+bT	(7)

据此，改变T 1 和T2 ，就可以测出不同平均温度下的真实比热，从而求得比热与温度的关系。

实验步骤：

实验中需要测量干空气的质量流量m、水蒸汽的质量流量mw、电加热器的

加热量(即气体的吸热量)Qp 和气体温度等。具体的实验步骤如下：

1. 调流量计水平

2. 接通电源及测量仪表，开动风机，调节节流阀，使流量保持在额定值附

近。测出湿式气体流量计出口空气的干球温度(t0 )和湿球温度(tw)。

3. 调节湿式气体流量计，使流量保持一稳定值。

4. 待出口温度稳定后(出口温度在10 分钟之内无变化或有微小起伏，即可

视为稳定)，读出下列数据，并将实验数据记录至表1 中：

(1) 每10 升空气通过流量计所需时间( ，s)；

(2) 比热仪进口温度—即流量计的出口温度(t1 ,℃)；

(3) 比热仪的出口温度(t2 ,℃)；

P

(4) 大气压力( b ，kPa)和流量计出口处的表压(Pg，mmH2O)；

(5) 电热器的输出功率(W)

5. 完成上述步骤后，改变加热器功率，重复步骤1~4，测得不同出口温度 t2下的实验数据（至少4组以上）。然后先后切断加热器及风机电源，使仪器恢 复原样。

原始数据及数据处理：

原始数据：

学习体会、误差分析或实验设计：

通过本次气体定压比热测定实验，我不仅深化了对热力学第一定律的理解，将理论公式与实际测量相结合，还掌握了风机、流量计、电测系统等实验仪器的操作逻辑。在数据测量与处理过程中，学会了通过干球温度、湿球温度、压力等多组参数推算气体质量流量和平均定压比热，切实提升了实验操作的规范性和数据处理的严谨性。同时，通过重复改变加热功率获取多组数据，深刻体会到 “控制变量法” 在实验中的重要性，也培养了耐心观察实验现象、精准记录数据的科学素养。