第一章 作业要求：

复习《电机与控制》教材第一章内容，至少通读一遍。

- 1.思考题

（1）直流电机电枢绕组导体中的电流是直流还是交变的？

（2）换向器和电刷在直流电机中的作用是什么？

（3）直流电机的额定功率是什么？

（4）他励直流电机的电磁功率是什么？

（5）无刷直流电机的工作原理是什么？它怎么实现调速的？

- 2.书面作业

- . 他励直流电动机运行在额定状态，负载为恒转矩。如果减小磁通，励磁电流是增大还是减小？

（2）. 一台他励直流电动机的额定数据为PN =17kW， UN =220V ， n N =1500 r/min，ηN =83% 。计算额定电枢电流、额定转矩和额定负载时的输入电功率。

（3）. 一台他励直流电动机的额定数据为PN =5kW ，UN =220V，n N =1000r/ min，ΔpCua =500W ，  Δp0 =395W ，计算额定运行时电动机的 Te 、T L 、T 0 、P1 、ηN、Ra 。

- 3.网上查询：

（1）查看直流电机的结构，看各种电机及其零部件图片

（2）淘宝网，查直流电机厂家、样本：

看看电机外形、价格、电机参数有哪些。关注电机功率与尺寸的关系。

- 4.阅读文献：

阅读QQ群中两篇关于直流电机和交流电机的文章