第3章作业（2）

1.教材90页：

4.10, 4.11、4.14

2. 一台JO2-32-4三相异步电动机的铭牌数据如下表所示。试问：

| 型号 | PN/kW | UN/V | 满载时 |  |  |  | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nN/(r/min) | IN/A | ηN/% | cosφN |  |  |  |
| J02-32-4 | 3 | 220/380 | 1430 | 11.18/6.47 | 83.5 | 0.84 | 7.0 | 1.8 | 2.0 |

(1)该电动机的同步转速n₀为多少？

(2)该电动机有几对磁极？

(3)电源线电压为380 V时，此电动机三相定子绕组应如何连接？

(4)满载时转差率为多大？

(5)满载时电动机的额定转矩为多少？

(6)直接启动时启动转矩为多少？

(7)最大转矩为多少？

(8)直接启动时启动电流为多少？

(9)满载时电动机输入功率是多少？视在功率是多少？

(10）满载时电动机总损耗是多少？