机械零部件结构分析实验报告

班级：车辆2022-05班    姓名：任铎    学号：2021111750    日期：2025.3.13

一、实验目的

1.深入了解减速器等机械装置中轴上零件的定位与固定方式，明晰其对机械正常运转的重要性。

2.探究滚动轴承安装时预留轴向间隙的原因及调整方法，掌握保障轴承正常工作的关键要点。

3.明确减速器中需要润滑的零件，学习根据不同工况选择合适润滑剂的方法。

4.掌握确定箱体中心高度的方法及需考虑的因素，理解其对减速器整体性能的影响。

二、轴上零件是如何定位和固定的？

1.齿轮

轴向定位：常依靠轴肩或轴环提供可靠的定位，防止齿轮沿轴向窜动；在一些情况下，套筒可用于两个相邻齿轮间的相对定位；当需要承受较大轴向力或需要精确调整位置时，圆螺母配合止动垫圈能起到很好的固定作用。

周向定位：平键是最常见的方式，通过键与键槽的配合传递转矩；在对定心精度要求较高、传递转矩较大的场合，花键连接应用较多。

2.轴承

轴向定位：轴肩能为轴承内圈提供单向定位，外圈则常通过轴承端盖固定在箱体上；对于游动端轴承，需要保证其在轴受热伸长时有一定的移动空间。

周向定位：轴承内圈与轴通常采用过盈配合，利用二者之间的摩擦力来防止相对转动。

3.联轴器

轴向定位：轴肩可以限制联轴器的轴向位置，弹性挡圈或轴端挡圈也可用于辅助定位；对于一些需要补偿轴向位移的联轴器，会采用特殊的结构设计来保证定位的同时允许一定的轴向移动。

周向定位：键连接是常用方式，如平键、半圆键等；在一些对精度和可靠性要求极高的场合，也会采用过盈配合来实现周向固定。

三、滚动轴承安装时为什么要留出轴向间隙？调整方法？

1.原因

热胀冷缩补偿：机械在工作过程中，轴会因温度升高而伸长。若滚动轴承没有轴向间隙，轴的伸长会使轴承受到过大的轴向力，导致轴承卡死、磨损加剧甚至损坏。

保证正常运转：适当的轴向间隙可以使轴承内部的滚动体正常滚动，避免因间隙过小造成过大的摩擦和发热，从而保证轴承的使用寿命和机械系统的稳定运行。

2.调整方法

垫片调整法：在轴承端盖与箱体之间放置不同厚度的垫片。通过增减垫片的数量或厚度，来精确调整轴承的轴向间隙。这种方法简单易行，适用于各种类型的机械设备。

调节螺钉法：利用带有调节螺钉的压盖，通过旋转螺钉来推动或拉动轴承外圈，从而调整轴向间隙。这种方法可以在设备运行过程中进行微调，但对调节螺钉的精度和可靠性要求较高。

四、减速器中需要润滑的零件？如何选择润滑剂？

1.需要润滑的零件

齿轮：轮齿在啮合过程中会产生强烈的摩擦和磨损，润滑可以降低摩擦系数，减少磨损，同时还能起到冷却和冲洗齿面的作用。

轴承：滚动体与内外圈之间的相对运动需要润滑来减小摩擦，防止过热和磨损，延长轴承的使用寿命。

轴颈与轴瓦：若减速器中采用滑动轴承，轴颈与轴瓦的配合面需要良好的润滑，以保证其正常的工作性能。

其他相对运动部件：如联轴器的连接部位等，适当的润滑可以降低磨损，提高传动效率。

2.润滑剂的选择

根据载荷选择：对于低速重载的齿轮传动，应选用粘度较高的润滑油，以形成足够厚的油膜来承受较大的压力；而对于高速轻载的场合，低粘度的润滑油能更好地降低摩擦阻力和发热。

根据速度选择：转速较高的轴承，适合用流动性好、散热快的润滑油；转速较低的轴承，润滑脂也是一种常用的选择，它可以在较长时间内保持在润滑部位，减少润滑次数。

根据工作温度选择：在高温环境下工作的零部件，需要选择具有较高闪点和良好抗氧化性能的润滑剂；在低温环境下，则要求润滑剂具有较低的凝固点，以保证其流动性。

根据环境条件选择：如果减速器工作在潮湿或有灰尘、杂质的环境中，应选择具有良好防水、防尘性能的润滑剂。

五、箱体中心高度如何确定？考虑因素是什么？

1.确定方法

通常以齿轮的中心为基准，结合轴系的布置要求来初步确定箱体中心高度。一般会使齿轮的分度圆中心线处于一个合适的高度位置，以保证齿轮的正确啮合和润滑。

在设计过程中，还需要考虑轴的直径、轴承的类型和尺寸等因素，通过综合计算和优化，最终确定箱体的中心高度。

2.考虑因素

齿轮浸油深度：为了保证齿轮的良好润滑，需要使齿轮浸入润滑油中一定的深度。箱体中心高度应确保低速级大齿轮有足够的浸油深度，一般浸油深度为12个齿高，但不小于10mm。

轴的强度和刚度：轴的中心高度会影响轴的受力情况和变形量。合理的中心高度可以使轴的弯矩和扭矩分布更加合理，提高轴的强度和刚度，避免因轴的过度变形影响机械的正常运行。

安装和维修空间：箱体中心高度应考虑到安装和维修时的操作空间，便于零部件的安装、拆卸和调试。

与其他部件的配合：如果减速器需要与其他设备或部件配合使用，箱体中心高度还需要满足整体机械系统的布局要求，保证各部件之间的正确连接和协同工作。

六、如何选择减速器主要零件配合与精度？

1.齿轮与轴的配合

配合选择：根据传递转矩的大小和工作要求，一般采用过盈配合或过渡配合。过盈配合可以提供较大的连接强度，适用于传递较大转矩且对定心精度要求较高的场合；过渡配合则便于装配和拆卸，同时也能保证一定的定心精度。

精度选择：精度等级通常在IT6IT8之间。较高的精度可以保证齿轮与轴的良好配合，减少振动和噪声，提高传动效率；但精度过高会增加加工成本，因此需要根据实际工作要求进行合理选择。

2.联轴器与轴的配合

配合选择：类似于齿轮与轴的配合，根据联轴器的类型和传递转矩的大小，可选用过盈配合或过渡配合。对于弹性联轴器，为了补偿一定的轴向、径向和角度位移，配合不宜过紧。

精度选择：精度等级一般也在IT6IT8之间，主要考虑传递转矩的平稳性和对中要求。对于高速旋转的联轴器，对精度的要求更高，以减少因不平衡产生的振动。

3.滚动轴承与轴及箱体孔的配合

与轴的配合：滚动轴承内圈与轴通常采用过盈配合。配合的过盈量应根据轴承的类型、尺寸、工作载荷和转速等因素来确定，以保证轴承内圈与轴之间的可靠连接，同时避免因过盈量过大导致轴承游隙过小，影响轴承的正常运转。

与箱体孔的配合：滚动轴承外圈与箱体孔一般采用过渡配合。这种配合可以保证外圈在箱体孔中有一定的轴向游动空间，同时又能防止外圈在孔中转动，确保轴承的正常工作。

精度选择：轴的精度一般为IT5IT7，箱体孔的精度为IT6IT8。高精度的配合可以提高轴承的旋转精度和稳定性，但加工成本也会相应增加，需要根据实际工作条件和要求进行权衡。

七、A

八、B

九、A

十、C C B D

十一、A

十二、B

十三、A

十四、C