减速器设计说明书

系    别：

班    级：

姓    名：

学    号：

指导教师：

职    称：

目 录

一 设计任务书	5

1.1设计题目	5

1.2设计步骤	5

二 传动装置总体设计方案	6

2.1传动方案	6

2.2 传动装置总效率	6

三 选择电动机	7

3.1选择电动机容量	7

3.2确定传动装置的总传动比和分配传动比	8

3.3动力学参数计算	8

3.3.1各轴转速	8

3.3.2各轴输入功率	9

3.3.3各轴输入转矩	9

四  V带传动设计计算	10

4.1确定计算功率Pca	10

4.2选择V带的带型	10

4.3确定带轮的基准直径dd并验算带速v	10

4.4确定V带的中心距a和基准长Ld 度	10

4.5验算小带轮的包角αa	11

4.6计算带的根数z	11

4.7计算单根V带的初拉力F0	11

4.8计算压轴力Fp	11

五 减速器高速级齿轮传动设计计算	14

5.1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数	14

5.2按齿面接触疲劳强度设计	14

5.3确定传动尺寸	16

5.3.1计算中心距	16

5.3.2计算小、大齿轮的分度圆直径	17

5.3.3计算齿宽	17

5.4校核齿根弯曲疲劳强度	17

5.5计算齿轮传动其它几何尺寸	19

5.6齿轮参数和几何尺寸总结	20

六 减速器低速级齿轮传动设计计算	21

6.1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数	21

6.2按齿面接触疲劳强度设计	21

6.3确定传动尺寸	23

6.3.1计算中心距	23

6.3.2计算小、大齿轮的分度圆直径	24

6.3.3计算齿宽	24

6.4校核齿根弯曲疲劳强度	24

6.5计算齿轮传动其它几何尺寸	26

6.6齿轮参数和几何尺寸总结	27

七 轴的设计与校核	28

7.1高速轴设计计算	28

7.2中间轴设计计算	33

7.3低速轴设计计算	39

八 滚动轴承计算与校核	45

8.1高速轴上的轴承计算与校核	45

8.2中间轴上的轴承计算与校核	46

8.3低速轴上的轴承计算与校核	47

九 键联接设计与校核	49

9.1高速轴与联轴器键连接校核	49

9.2中间轴与大齿轮键连接校核	49

9.3中间轴与小齿轮键连接校核	49

9.4低速轴与大齿轮键连接校核	49

9.5低速轴与外件键连接校核	50

十  联轴器的选型	51

10.1低速轴上联轴器	51

十一 减速器的密封与润滑	52

11.1减速器的密封	52

11.2齿轮的润滑	52

11.3轴承的润滑	52

十二 减速器附件	53

12.1油面指示器	53

12.2通气器	53

12.3放油孔及放油螺塞	54

12.4窥视孔和视孔盖	55

12.5定位销	56

12.6起盖螺钉	57

12.7起吊装置	58

十三 减速器箱体主要结构尺寸	60

十四 设计小结	62

参考文献	63

# 一 设计任务书

## 1.1设计题目

二级圆柱齿轮减速器转矩T=950N.m，速度V=0.85m/s，直径D=380mm，工作年限（寿命）：8年，每年工作天数：300天，工作班制：2班，每班工作小时数：8小时，配备有三相交流电源，电压380/220V。

## 1.2设计步骤

1.传动装置总体设计方案

2.电动机的选择

3.确定传动装置的总传动比和分配传动比

4.计算传动装置的运动和动力参数

5.普通V带设计计算

6.减速器内部传动设计计算

7.传动轴的设计

8.滚动轴承校核

9.键联接设计

10.联轴器设计

11.润滑密封设计

12.箱体结构设计

# 二 传动装置总体设计方案

## 2.1传动方案

传动方案已给定，前置外传动为普通V带传动，减速器为二级圆柱齿轮减速器转矩T=950N.m，速度V=0.85m/s，直径D=380mm。

该方案的优缺点：

由于V带有缓冲吸振能力，采用V带传动能减小振动带来的影响，并且该工作机属于小功率、载荷变化不大，可以采用V带这种简单的结构，并且价格便宜，标准化程度高，大幅降低了成本。

展开式二级圆柱齿轮减速器中由于齿轮相对轴承为不对称布置，因而沿齿向载荷分布不均，要求轴有较大刚度。

## 2.2 传动装置总效率

查表得：

联轴器的效率：η1=0.99

滚动轴承的效率：η2=0.99

闭式圆柱齿轮的效率：η3=0.98

V带的效率：ηv=0.96

工作机的效率：ηw=0.96

ηa=η1η23η32ηv=0.99×0.993×0.982×0.96=0.886

# 三 选择电动机

## 3.1选择电动机容量

工作机所需功率为

Pw=2×T×VDηw=2×950×0.85380×0.96=4.43kW

电动机所需额定功率:

Pd=Pwηa=4.430.886=5kW

工作机轴转速：

nw=60×1000VπD=60×1000×0.85π×380=42.72r╱min

查表课程设计手册，使用推荐的传动比范围，V带传动比范围为：2～4，二级圆柱齿轮传动比范围为：8～40，所以合理的总传动比范围为：16～160。可选择的电动机转速范围为nd=ia×nw=(16～160)×42.72=683.52～6835.2r/min。进行综合考虑价格、重量、传动比等因素，选定电机型号为：Y132S-4的三相异步电动机，额定功率Pe=5.5kW，满载转速为nm=1440r/min，同步转速为nt=1500r/min。

图3-1电机尺寸

表3-2电动机尺寸

| 中心高 | 外形尺寸 | 地脚安装尺寸 | 地脚螺栓孔直径 | 轴伸尺寸 | 键部位尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | L×HD | A×B | K | D×E | F×G |
| 132 | 475×315 | 216×140 | 12 | 38×80 | 10×33 |

## 3.2确定传动装置的总传动比和分配传动比

（1）总传动比的计算

由选定的电动机满载转速nm和工作机主动轴转速nw，可以计算出传动装置总传动比为：

ia=nmnw=144042.72=33.71

（2）分配传动装置传动比

取普通V带的传动比：iv=2.5

高速级传动比

i1=1.3×iaiv=4.19

则低速级的传动比为

i2=3.22

减速器总传动比

ib=i1i2=13.49

## 3.3动力学参数计算

### 3.3.1各轴转速

高速轴：nⅠ=nmiv=14402.5=576r╱min

中间轴：nⅡ=nⅠi1=5764.19=137.47r╱min

低速轴：nⅢ=nⅡi2=137.473.22=42.69r╱min

工作机轴：nⅣ=nⅢ=42.69r╱min

### 3.3.2各轴输入功率

高速轴：PⅠ=Pdηv=5×0.96=4.8kW

中间轴：PⅡ=PⅠη2η3=4.8×0.99×0.98=4.66kW

低速轴：PⅢ=PⅡη2η3=4.66×0.99×0.98=4.52kW

工作机轴：PⅣ=PⅢη1η2ηw=4.52×0.99×0.99×0.96=4.25kW

### 3.3.3各轴输入转矩

电机轴：Td=9550×Pdnm=9550×51440=33.16N▪m

高速轴：TⅠ=9550×PⅠnⅠ=9550×4.8576=79.58N▪m

中间轴：TⅡ=9550×PⅡnⅡ=9550×4.66137.47=323.73N▪m

低速轴：TⅢ=9550×PⅢnⅢ=9550×4.5242.69=1011.15N▪m

工作机轴：TⅣ=9550×PⅣnⅣ=9550×4.2542.69=950.75N▪m

运动和动力参数列表如下：

表3-3各轴动力学参数表

| 编号 | 电机轴 | 高速轴 | 中间轴 | 低速轴 | 工作机轴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 5kW | 4.8kW | 4.66kW | 4.52kW | 4.25kW |
| 转速 | 1440r/min | 576r/min | 137.47r/min | 42.69r/min | 42.69r/min |
| 转矩 | 33.16N▪m | 79.58N▪m | 323.73N▪m | 1011.15N▪m | 950.75N▪m |
| 传动比 | 2.5 | 4.19 | 3.22 | 1 |  |
| 效率 |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |

# 四  V带传动设计计算

## 4.1确定计算功率Pca

由表8-8查得工作情况系数KA=1.1，故

Pca=KAP=1.1×5=5.5kW

## 4.2选择V带的带型

根据Pca、n1由图8-11选用A型。

## 4.3确定带轮的基准直径dd并验算带速v

1）初选小带轮的基准直径dd1。由表8-7和表8-9，取小带轮的基准直径dd1=100 mm。

2）验算带速v。按式（8-13）验算带的速度

v=πdd1n60×1000=π×100×144060×1000=7.54 m╱s

3）计算大带轮的基准直径。根据式（8-15a），计算大带轮的基准直径

dd2=idd1=2.5×100=250mm

根据表8-9，取标准值为dd2=250mm。

## 4.4确定V带的中心距a和基准长Ld 度

根据式（8-20），初定中心距a0=520 mm。

由式（8-22）计算带所需的基准长度

Ld0=2a0+π2dd1+dd2+dd2-dd124a0=2×520+π2100+250+250-10024×520≈1600.6mm

由表选带的基准长度Ld=1640mm。

按式（8-23）计算实际中心距a。

a≈a0+Ld-Ld02=520+1640-1600.62≈545mm

按式（8-24）,中心距的变化范围为520--594mm。

## 4.5验算小带轮的包角αa

α1≈180°-dd2-dd1×57.3°a≈180°-250-100×57.3°545=164.23°>120°

## 4.6计算带的根数z

1）计算单根V带的额定功率Pr。

由dd1=100mm和n1=1440r/min,查表8-4得P0=1.32kW。

根据n1=1440r/min，i=2.5和A型带，查表8-5得△P0=0.17kW。

查表8-6得Kα=0.96，表8-2得KL=0.99，于是

Pr=P0+△P0×KαKL=1.32+0.17×0.96×0.99=1.42kW

2）计算带的根数z

z=PcaPr=5.51.42≈3.87

取4根。

## 4.7计算单根V带的初拉力F0

由表8-3得A型带的单位长度质量q=0.105kg/m，所以

F0=500×2.5-Kα×PcaKαzv+qv2=500×2.5-0.96×5.50.96×4×7.54+0.105×7.542=152.24N

## 4.8计算压轴力Fp

Fp=2zF0×sinα12=2×4×152.24×sin164.23°2=1206.41N

1)带轮结构设计

a）小带轮的结构设计

小带轮的轴孔直径d=38mm，基准直径dd1=100，结构选择为腹板式；

因此小带轮尺寸如下：

d1=2d=2×38=76mm

da=dd+2ha=100+2×2.75=105.5mm

B=z-1×e+2f=4-1×15+2×9=63mm

dr=dd1-2×hf+δ=100-2×8.7+6=70.6 mm

C=0.25B=0.25×63=15.75 mm

L=2d=76mm

图4-1小带轮结构示意图

b）大带轮的结构设计

大带轮的轴孔直径d=24mm，基准直径dd2=250mm，轮结构选择为孔板式；

因此大带轮尺寸如下：

d1=2d=2×24=48mm

da=dd+2ha=250+2×2.75=255.5mm

B=z-1×e+2f=4-1×15+2×9=63mm

dr=d2-2×hf+δ=250-2×8.7+6=220.6mm

C=0.25B=0.25×63=15.75mm

L=2d=48mm

图4-2大带轮结构示意图

2)主要设计结论

选用A型V带4根，基准长度1640mm。带轮基准直径dd1=100mm，dd2=250mm，中心距控制在a=520～594mm。单根带初拉力F0=152.24N。

表4-1带轮设计结果

| 带型 | A | V带中心距 | 545mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 小带轮基准直径 | 100mm | 包角 | 164.23° |
| 大带轮基准直径 | 250mm | 带长 | 1640mm |
| 带的根数 | 4 | 初拉力 | 152.24N |
| 带速 | 7.54m/s | 压轴力 | 1206.41N |

# 五 减速器高速级齿轮传动设计计算

## 5.1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

1)根据传动方案，选用斜齿圆柱齿轮传动，压力取为α=20°，初选螺旋角β=14°。

2)参考表10-6选用7级精度。

3)材料选择由表10-1选择小齿轮40Cr(调质)，硬度为217-286HBW，大齿轮45(调质)，硬度为197-286HBW

4)选小齿轮齿数z1=28，则大齿轮齿数z2=z1×i=28×4.19=121。

## 5.2按齿面接触疲劳强度设计

1)由式(10-24)试算小齿轮分度圆直径，即

d1t≥32KHtTφdu+1uZHZEZεZβσH2

2)确定公式中的各参数值

①试选KHt=1.3

②计算小齿轮传递的扭矩:

T=79.58N•m

③由表10-7选取齿宽系数φd=1

④由图10-20查得区域系数ZH=2.433

⑤由表10-5查得材料的弹性影响系数ZE=189.8√MPa。

⑥由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数Zε。

αt=arctantan αncos β=arctantan 20°cos 14°=20.562°

αat1=arccosz1×cos αtz1+2han*×cos β=arccos28×cos 20.562°28+2×1×cos 14°=28.883°

αat2=arccosz2×cos αtz2+2han*×cos β=arccos121×cos 20.562°121+2×1×cos 14°=22.852°

εα=z1tan αat1-tan αt+z2tan αat2-tan αt2π=28×tan 28.883°-tan 20.562°+121×tan22.852°-tan 20.5622π=1.68

εβ=φdz1tan βπ=1×28tan 14°π=2.22

Zε=4-εα31-εβ+εβεα=4-1.6831-2.22+2.221.68=0.61

⑦由公式可得螺旋角系数Zβ。

Zβ=cos β=cos 14°=0.99

⑧计算接触疲劳许用应力[σH]

由图10-25d查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

σHlim1=700Mpa，σHlim2=585Mpa

由式(10-15)计算应力循环次数：

NL1=60njLh=60×576×1×8×300×2×8=1.33×109

NL2=NL1u=1.33×1094.32=3.07×108

由图10-23查取接触疲劳系数

KHN1=0.92，KHN2=0.96

取失效概率为1%，安全系数S= 1，得

[σH]1=σHlim1KHN1SH=700×0.921=644MPa

[σH]2=σHlim2KHN2SH=585×0.961=561.6MPa

取[σH]1和[σH]2中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即

σH=561.6MPa

3)试算小齿轮分度圆直径

d1t≥32KHtTφdu+1uZHZEZεZβσH2=32×1.3×7958014.32+14.322.433×189.8×0.61×0.99561.62=39.75mm

4)调整小齿轮分度圆直径

a.计算实际载荷系数前的数据准备。

①圆周速度ν

v=πd1tn60×1000=π×39.75×57660×1000=1.2m╱s

②齿宽b

b=φdd1t=1×39.75=39.75mm

b.计算实际载荷系数KH。

①由表10-2查得使用系数KA=1

②根据v=1.2m/s、7级精度，由图10-8查得动载系数Kv=1

③齿轮的圆周力。

Ft=2×Td1=2×7958039.75=4004.03N

KA×Ft/b=1×4004.03/39.75=100.73N╱mm >= 100N╱mm

查表10-3得齿间载荷分配系数KHα=1.2

由表10-4用插值法查得7级精度、小齿轮相对支承对称布置时，得齿向载荷分布系数KHβ=1.31

由此，得到实际载荷系数

KH=KAKVKHαKHβ=1×1×1.2×1.31=1.57

c.由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

d1=d1t3KHKHt=39.75×31.571.3=42.33mm

d.及相应的齿轮模数

mn=d1×cos βz1=42.33×cos 14°28=1.51mm

取模数m=2 mm

## 5.3确定传动尺寸

### 5.3.1计算中心距

a=z1+z2×mn2×cos β=28+121×22×cos 14°=153.56 mm

圆整为a=154 mm

β=acosz1+z2×mn2a=acos28+121×22×154=14.64°

β=14°38′24″

### 5.3.2计算小、大齿轮的分度圆直径

d1=mnz1cos β=2×28cos 14.64°=57.88mm

d2=mnz2cos β=2×121cos 14.64°=250.12mm

### 5.3.3计算齿宽

b=φdd1=57.88 mm

取B1=65 mm B2=60mm

## 5.4校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

σF=2KTYFaYSaYεYβcos2βφdm3z12≤[σ]F

1)T、mn和d1同前

齿宽b=b2=60

齿形系数YFa和应力修正系数YSa，当量齿数为：

小齿轮当量齿数：

Zv1=z1cos3β=28cos314.64°=30.91

大齿轮当量齿数：

Zv2=z2cos3β=121cos314.64°=133.59

由图10-17查得齿形系数

YFa1=2.45，YFa2=2.14

由图10-18查得应力修正系数

YSa1=1.65，YSa2=1.83

①试选载荷系数KFt=1.3

②由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数Yε。

α't=arctantan αncos β=arctantan 20°cos 14.64°=20.615°

εα=z1tan αat1-tan αt+z2tan αat2-tan αt2π

αat1=arccosz1×cos αtz1+2han*×cos β=arccos28×cos 20.615°28+2×1×cos 14.64°=28.9°

αat2=arccosz2×cos αtz2+2han*×cos β=arccos121×cos 20.615°121+2×1×cos 14.64°=22.893°

上式得

εα=28×tan 28.9°-tan 20.615°+121×tan 22.893°-tan 20.615°2π=1.67

βb=arctantan β×cos α't=arctantan 14.64°×cos 20.615°=13.74°

εαv=εαcos2βb=1.67cos213.74°=1.77

Yε=0.25+0.75εαv=0.25+0.751.77=0.67

εβ=φdz1tan βπ=1×28tan 14.64°π=2.33

③由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数Yβ。

Yβ=1-εββ120°=1-2.33×14.64°120°=0.72

2)圆周速度

v=πd1n60×1000=π×57.88×57660×1000=1.75m╱s

3)宽高比b/h

h=2ha*+c*×m=2×1+0.25×2=4.5mm

bh=604.5=13.33

根据v=1.75m/s，7级精度，由图10-8查得动载系数Kv=1

查表10-3得齿间载荷分配系数KFα=1.2

由表10-4查得KHβ=1.32，结合b/h=60/4.5=13.334查图10-13，得KFβ=1.32。

则载荷系数为

KF=KAKVKFαKFβ=1×1×1.2×1.32=1.58

由图10-24c查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

σFlim1=590MPa、σFlim2=445MPa

由图10-22查取弯曲疲劳系数

KFN1=0.92，KFN2=0.96

取弯曲疲劳安全系数S= 1.25，由式(10-14)得

σF1=σFlim1KFN1S=590×0.921.25=434.24MPa

σF2=σFlim2KFN2S=445×0.961.25=341.76MPa

齿根弯曲疲劳强度校核

σF1=2KTYFa1YSa1YεYβcos2βφdm3z12=2×1.58×79580×2.45×1.65×0.67×0.72×cos214.64°1×23×282=73.19 MPa<[σF]1

σF2=2KTYFa2YSa2YεYβcos2βφdm3z12=2×1.58×79580×2.14×1.83×0.67×0.72×cos214.64°1×23×282=70.91 MPa<[σF]2

齿根弯曲疲劳强度满足要求，并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

4)齿轮的圆周速度

v=πd1n60×1000=π×57.88×57660×1000=1.75m╱s

选用7级精度是合适的

主要设计结论

齿数z1=28，z2=121，模数m=2mm，压力角α=20°，螺旋角β=14.64°=14°38′24″，中心距a=154 mm，齿宽B1=65mm、B2=60

### 5.5计算齿轮传动其它几何尺寸

(1)计算齿顶高、齿根高和全齿高

ha=mhan*=2mm

hf=mhan*+cn*=2.5mm

h=ha+hf=m2han*+cn*=4.5mm

(2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

da1=d1+2ha=57.88+2×2=61.88mm

da2=d2+2ha=250.12+2×2=254.12mm

(3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

df1=d1-2hf=57.88-2×2.5=52.88mm

df2=d2-2hf=250.12-2×2.5=245.12mm

注：han*=1.0，cn*=0.25

## 5.6齿轮参数和几何尺寸总结

表5-1齿轮主要结构尺寸

| 名称和代号 | 计算公式 | 小齿轮 | 大齿轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心距 | a | 154 | 154 |
| 齿数z |  | 28 | 121 |
| 模数m |  | 2 | 2 |
| 齿宽B |  | 65 | 60 |
| 螺旋角β |  | 左旋14°38′24″ | 右旋14°38′24″ |
| 齿顶高系数ha* |  | 1.0 | 1.0 |
| 顶隙系数c* |  | 0.25 | 0.25 |
| 齿顶高ha | m×ha* | 2 | 2 |
| 齿根高hf | m×(ha*+c*) | 2.5 | 2.5 |
| 全齿高h | ha+hf | 4.5 | 4.5 |
| 分度圆直径d |  | 57.88 | 250.12 |
| 齿顶圆直径da | d+2×ha | 61.88 | 254.12 |
| 齿根圆直径df | d-2×hf | 52.88 | 245.12 |

# 六 减速器低速级齿轮传动设计计算

## 6.1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

1)根据传动方案，选用斜齿圆柱齿轮传动，压力取为α=20°，初选螺旋角β=14°。

2)参考表10-6选用7级精度。

3)材料选择由表10-1选择小齿轮40Cr(调质)，硬度为217-286HBW，大齿轮45(调质)，硬度为197-286HBW

4)选小齿轮齿数z1=25，则大齿轮齿数z2=z1×i=25×3.22=81。

## 6.2按齿面接触疲劳强度设计

1)由式(10-24)试算小齿轮分度圆直径，即

d1t≥32KHtTφdu+1uZHZEZεZβσH2

2)确定公式中的各参数值

①试选KHt=1.3

②计算小齿轮传递的扭矩:

T=323.73N•m

③由表10-7选取齿宽系数φd=1

④由图10-20查得区域系数ZH=2.433

⑤由表10-5查得材料的弹性影响系数ZE=189.8√MPa。

⑥由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数Zε。

αt=arctantan αncos β=arctantan 20°cos 14°=20.562°

αat1=arccosz1×cos αtz1+2han*×cos β=arccos25×cos 20.562°25+2×1×cos 14°=29.675°

αat2=arccosz2×cos αtz2+2han*×cos β=arccos81×cos 20.562°81+2×1×cos 14°=23.881°

εα=z1tan αat1-tan αt+z2tan αat2-tan αt2π=25×tan 29.675°-tan 20.562°+81×tan23.881°-tan 20.5622π=1.65

εβ=φdz1tan βπ=1×25tan 14°π=1.98

Zε=4-εα31-εβ+εβεα=4-1.6531-1.98+1.981.65=0.66

⑦由公式可得螺旋角系数Zβ。

Zβ=cos β=cos 14°=0.99

⑧计算接触疲劳许用应力[σH]

由图10-25d查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

σHlim1=700Mpa，σHlim2=585Mpa

由式(10-15)计算应力循环次数：

NL1=60njLh=60×137.47×1×8×300×2×8=3.17×108

NL2=NL1u=3.17×1083.24=9.78×107

由图10-23查取接触疲劳系数

KHN1=0.96，KHN2=0.99

取失效概率为1%，安全系数S=1，得

[σH]1=σHlim1KHN1SH=700×0.961=672MPa

[σH]2=σHlim2KHN2SH=585×0.991=579.15MPa

取[σH]1和[σH]2中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即

σH=579.15MPa

3)试算小齿轮分度圆直径

d1t≥32KHtTφdu+1uZHZEZεZβσH2=32×1.3×32373013.24+13.242.433×189.8×0.66×0.99579.152=66.87mm

4)调整小齿轮分度圆直径

a.计算实际载荷系数前的数据准备。

①圆周速度ν

v=πd1tn60×1000=π×66.87×137.4760×1000=0.48m╱s

②齿宽b

b=φdd1t=1×66.87=66.87mm

b.计算实际载荷系数KH。

①由表10-2查得使用系数KA=1

②根据v=0.48m/s、7级精度，由图10-8查得动载系数Kv=1

③齿轮的圆周力。

Ft=2×Td1=2×32373066.87=9682.37N

KA×Ft/b=1×9682.37/66.87=144.79N╱mm >= 100N╱mm

查表10-3得齿间载荷分配系数KHα=1.2

由表10-4用插值法查得7级精度、小齿轮相对支承对称布置时，得齿向载荷分布系数KHβ=1.32

由此，得到实际载荷系数

KH=KAKVKHαKHβ=1×1×1.2×1.32=1.58

c.由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

d1=d1t3KHKHt=66.87×31.581.3=71.36mm

d.及相应的齿轮模数

mn=d1×cos βz1=71.36×cos 14°25=2.85mm

取模数m=3 mm。

## 6.3确定传动尺寸

### 6.3.1计算中心距

a=z1+z2×mn2×cos β=25+81×32×cos 14°=163.87 mm

圆整为a=164 mm

β=acosz1+z2×mn2a=acos25+81×32×164=14.184°

β=14°11′2″

### 6.3.2计算小、大齿轮的分度圆直径

d1=mnz1cos β=3×25cos 14.184°=77.36mm

d2=mnz2cos β=3×81cos 14.184°=250.64mm

### 6.3.3计算齿宽

b=φdd1=77.36 mm

取B1=85 mm B2=80mm

## 6.4校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

σF=2KTYFaYSaYεYβcos2βφdm3z12≤[σ]F

1)T、mn和d1同前

齿宽b=b2=80

齿形系数YFa和应力修正系数YSa，当量齿数为：

小齿轮当量齿数：

Zv1=z1cos3β=25cos314.184°=27.43

大齿轮当量齿数：

Zv2=z2cos3β=81cos314.184°=88.88

由图10-17查得齿形系数

YFa1=2.55，YFa2=2.2

由图10-18查得应力修正系数

YSa1=1.61，YSa2=1.78

①试选载荷系数KFt=1.3

②由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数Yε。

α't=arctantan αncos β=arctantan 20°cos 14.184°=20.577°

εα=z1tan αat1-tan αt+z2tan αat2-tan αt2π

αat1=arccosz1×cos αtz1+2han*×cos β=arccos25×cos 20.577°25+2×1×cos 14.184°=29.679°

αat2=arccosz2×cos αtz2+2han*×cos β=arccos81×cos 20.577°81+2×1×cos 14.184°=23.892°

上式得

εα=25×tan 29.679°-tan 20.577°+81×tan 23.892°-tan 20.577°2π=1.64

βb=arctantan β×cos α't=arctantan 14.184°×cos 20.577°=13.31°

εαv=εαcos2βb=1.64cos213.31°=1.73

Yε=0.25+0.75εαv=0.25+0.751.73=0.68

εβ=φdz1tan βπ=1×25tan 14.184°π=2.01

③由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数Yβ。

Yβ=1-εββ120°=1-2.01×14.184°120°=0.76

2)圆周速度

v=πd1n60×1000=π×77.36×137.4760×1000=0.56m╱s

3)宽高比b/h

h=2ha*+c*×m=2×1+0.25×3=6.75mm

bh=806.75=11.85

根据v=0.56m/s，7级精度，由图10-8查得动载系数Kv=1

查表10-3得齿间载荷分配系数KFα=1.2

由表10-4查得KHβ=1.32，结合b/h=80/6.75=11.854查图10-13，得KFβ=1.12。

则载荷系数为

KF=KAKVKFαKFβ=1×1×1.2×1.12=1.34

由图10-24c查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

σFlim1=590MPa、σFlim2=445MPa

由图10-22查取弯曲疲劳系数

KFN1=0.96，KFN2=0.99

取弯曲疲劳安全系数S= 1.25，由式(10-14)得

σF1=σFlim1KFN1S=590×0.961.25=453.12MPa

σF2=σFlim2KFN2S=445×0.991.25=352.44MPa

齿根弯曲疲劳强度校核

σF1=2KTYFa1YSa1YεYβcos2βφdm3z12=2×1.34×323730×2.55×1.61×0.68×0.76×cos214.184°1×33×252=102.53 MPa<[σF]1

σF2=2KTYFa2YSa2YεYβcos2βφdm3z12=2×1.34×323730×2.2×1.78×0.68×0.76×cos214.184°1×33×252=97.8 MPa<[σF]2

齿根弯曲疲劳强度满足要求，并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

4)齿轮的圆周速度

v=πd1n60×1000=π×77.36×137.4760×1000=0.56m╱s

选用7级精度是合适的

主要设计结论

齿数z1=25，z2=81，模数m=3mm，压力角α=20°，螺旋角β=14.184°=14°11′2″，中心距a=164 mm，齿宽B1=85mm、B2=80

## 6.5计算齿轮传动其它几何尺寸

(1)计算齿顶高、齿根高和全齿高

ha=mhan*=3mm

hf=mhan*+cn*=3.75mm

h=ha+hf=m2han*+cn*=6.75mm

(2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

da1=d1+2ha=77.36+2×3=83.36mm

da2=d2+2ha=250.64+2×3=256.64mm

(3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

df1=d1-2hf=77.36-2×3.75=69.86mm

df2=d2-2hf=250.64-2×3.75=243.14mm

注：han*=1.0，cn*=0.25

## 6.6齿轮参数和几何尺寸总结

表6-1齿轮主要结构尺寸

| 名称和代号 | 计算公式 | 小齿轮 | 大齿轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心距 | a | 164 | 164 |
| 齿数z |  | 25 | 81 |
| 模数m |  | 3 | 3 |
| 齿宽B |  | 85 | 80 |
| 螺旋角β |  | 左旋14°11′2″ | 右旋14°11′2″ |
| 齿顶高系数ha* |  | 1.0 | 1.0 |
| 顶隙系数c* |  | 0.25 | 0.25 |
| 齿顶高ha | m×ha* | 3 | 3 |
| 齿根高hf | m×(ha*+c*) | 3.75 | 3.75 |
| 全齿高h | ha+hf | 6.75 | 6.75 |
| 分度圆直径d |  | 77.36 | 250.64 |
| 齿顶圆直径da | d+2×ha | 83.36 | 256.64 |
| 齿根圆直径df | d-2×hf | 69.86 | 243.14 |

# 七 轴的设计与校核

## 7.1高速轴设计计算

1)求高速轴上的功率P1、转速n1和转矩T1

P1=4.8kW；n1=576r/min；T1=79.58N•m

2)初步确定轴的最小直径：

先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为40Cr(调质)，硬度为241-286HBW，根据表，取A0=112，于是得

dmin≥A03Pn=112×34.8576=22.71mm

高速轴的最小直径是安装大带轮处的轴径，由于安装键将轴径增大5%

dmin=1+0.05×22.71=23.85mm

故选取:d12=24 mm

3)轴的结构设计图

图7-1高速轴示意图

为了满足大带轮的轴向定位要求，Ⅰ-Ⅱ轴段右端需制出一轴肩，故取Ⅱ-Ⅲ段的直径d23=29 mm。大带轮轮毂宽度L=48 mm,为了保证轴端挡圈只压在大带轮上而不压在轴的端面上，故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比大带轮轮毂宽度L略短一些，现取l12=46 mm。

4)初步选择滚动轴承。因轴承受径向力的作用，故选用角接触轴承。参照工作要求并根据d23=29 mm，由轴承产品目录中选择角接触轴承7207 AC，其尺寸为d×D×B=35×72×17 mm，故d34=d78=35 mm。

由手册上查得7207 AC型轴承的定位轴肩高度h=2.5 mm，因此，取d45=d67=40 mm。

5)由于齿轮的直径较小，为了保证齿轮轮体的强度，应将齿轮和轴做成一体而成为齿轮轴，所以l56=65mm，d56=61.88mm。

6)轴承端盖厚度e=10 mm，垫片厚度Δt=2 mm，根据轴承端盖便于装拆，保证轴承端盖的外端面与带轮端面有一定距离K=20 mm，螺钉C1=20mm，C2=18mm，箱座壁厚δ=8 mm，考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离Δ，取Δ=10 mm，则轴承座宽度为

L=δ+C1+C2+5=8+20+18+5=51 mm

l23=L+Δt+e+K-B-Δ=51+2+10+20-17-10=56 mm

7)取小齿轮距箱体内壁之距离Δ1=10 mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离Δ3=8 mm。低速级小齿轮宽度b3=85 mm，则

l34=B+Δ+Δ1=17+10+10=37 mm

l45=b3+Δ3-2.5=85+8-2.5=90.5 mm

取l67=5 mm，则l78=B+Δ+Δ1-l67=17+10+10-5=32 mm

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

8)轴上零件的周向定位

大带轮与轴的周向定位采用平键链接,大带轮与轴的配合为H7/k6,按机械设计手册查得截面尺寸b×h=8×7mm，长度L=40mm,滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为H7/k6

9)确定轴上圆角和倒角尺寸

根据表，取轴端倒角为C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

表7-1轴的直径和长度

| 轴段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 24 | 29 | 35 | 40 | 61.88 | 40 | 35 |
| 长度 | 46 | 56 | 37 | 90.5 | 65 | 5 | 32 |

高速级小齿轮所受的圆周力（d1为高速级小齿轮的分度圆直径）

Ft1=2×Td1=2×7958057.88=2749.83N

小齿轮所受的径向力

Fr1=Ft1tan αcos β=2749.83×tan 20°cos 14.64°=1034.44 N

小齿轮所受的轴向力

Fa1=Ft1×tan β=2749.83×tan 14.64°=718.33 N

根据7207 AC 角接触查手册得压力中心a=21 mm

第一段轴中点到轴承压力中心距离:

l1=L122+L23+a=462+56+21=100 mm

轴承压力中心到齿轮支点距离:

l2=L34+B2+L45-a=37+652+90.5-21=139 mm

齿轮中点到轴承压力中心距离:

l3=L67+B2+L78-a=5+652+32-21=48.5 mm

①计算轴的支反力

高速轴上外传动件压轴力Fq=1206.41 N

水平支反力

FNH1=Ftl3l2+l3=2749.83×48.5139+48.5=711.29 N

FNH2=Ftl2l2+l3=2749.83×139139+48.5=2038.54 N

垂直支反力

FNV1=Frl3-Fql1+l2+l3+Fad2l2+l3=1034.44×48.5-1206.41×100+139+48.5+718.33×57.882139+48.5=-1471.38N

FNV2=Frl2+Fql1-Fad2l2+l3=1034.44×139+1206.41×100-718.33×57.882139+48.5=1299 N

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面C处的水平弯矩

MCH1=FNH1l2=711.29×139=98869.31 N•mm

截面B处的垂直弯矩

MBV=Fql1=1206.41×100=120641 N•mm

截面C处的垂直弯矩

MCV1=FNV1l2=-1471.38×139=-204521.82 N•mm

MCV2=MCV1-Fad2=-204521.82-718.33×57.882=-225310.29 N•mm

分别作水平面的弯矩图（图b）和垂直面弯矩图（图c）

截面B处的合成弯矩

MB=MBH2+MBV2=02+1206412=120641 N•mm

截面C处的合成弯矩

MC1=MCH12+MCV12=98869.312+-204521.822=227165.83 N•mm

MC2=MCH12+MCV22=98869.312+-225310.292=246048.51 N•mm

③作合成弯矩图（图d）

T=79580 N•mm

作转矩图（图e）

图7-2高速轴受力及弯矩图

10)校核轴的强度

因C弯矩大，且作用有转矩，故C为危险剖面

抗弯截面系数为

W=πd332=π×61.88332=23262.2 mm³

抗扭截面系数为

WT=πd316=π×61.88316=46524.4 mm³

最大弯曲应力为

σ=MW=227165.8323262.2=9.77 MPa

剪切应力为

τ=TWT=7958046524.4=1.71 MPa

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数α=0.6，则当量应力为

σca=σ2+4ατ2=9.772+40.6×1.712=9.98MPa

查表得40Cr(调质)处理，抗拉强度极限σB=735MPa，则轴的许用弯曲应力[σ-1b]=70MPa，σca<[σ-1b]，所以强度满足要求。

## 7.2中间轴设计计算

1)求中间轴上的功率P2、转速n2和转矩T2

P2=4.66 kW；n2=137.47 r/min；T2=323.73 N•m

2)初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径，选取轴的材料为45(调质)，硬度为217-255HBW，根据表，取A0=112，得:

dmin≥A03Pn=112×34.66137.47=36.25 mm

3)轴的结构设计图

图7-3中间轴示意图

4)初步选择滚动轴承。中间轴最小直径是安装滚动轴承的直径d12和d56，因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用角接触轴承。参照工作要求并根据dmin=36.25 mm，由轴承产品目录中选取角接触轴承7208 AC，其尺寸为d×D×B=40×80×18 mm，故d12=d56=40 mm。

5)由非定位轴肩,取安装大齿轮处的轴段的直径d45=45 mm；齿轮的右端与右轴承之间采用挡油环定位。已知高速大齿轮齿轮轮毂的宽度b2=60 mm，为了可靠的压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取l45=58 mm。齿轮的左端采用轴肩定位,由轴径d45=45 mm查表，取h=4 mm，则轴环处的直径d34=53 mm，取l34=8 mm。

6)左端滚动轴承采用挡油环进行轴向定位。

7)考虑材料和加工的经济性，应将低速小齿轮和轴分开设计与制造。已知低速小齿轮的轮毂宽度为b3=85 mm，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取l23=83 mm，d23=45 mm。

8)取低速级小齿轮距箱体内壁之距离Δ1=10 mm，高速级大齿轮距箱体内壁之距离Δ2=12.5 mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离Δ3=8 mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离Δ，取Δ=10 mm，则

l12=B+Δ+Δ1+2=18+10+10+2=40 mm

l56=B+Δ+Δ2+2=18+10+12.5+2=42.5 mm

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

9)轴上零件的周向定位

齿轮与轴的周向定位采用平键链接,小齿轮与轴的联接选用A型键，按机械设计手册查得截面尺寸b×h=14×9mm，长度L=70mm。大齿轮与轴的联接选用A型键，按机械设计手册查得截面尺寸b×h=14×9mm，长度L=50 mm。

为了保证齿轮与轴配合由良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴的配合为H7/n6,滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为H7/k6

10)确定轴上圆角和倒角尺寸

根据表，取轴端倒角为C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

表7-2轴的直径和长度

| 轴段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 40 | 45 | 53 | 45 | 40 |
| 长度 | 40 | 83 | 8 | 58 | 42.5 |

高速级大齿轮所受的圆周力（d2为高速级大齿轮的分度圆直径）

Ft2=2×Td2=2×323730250.12=2588.6 N

高速级大齿轮所受的径向力

Fr2=Ft2tan αcos β=2588.6×tan 20°cos 14.64°=973.79 N

高速级大齿轮所受的轴向力

Fa2=Ft2×tan β=2588.6×tan 14.64°=676.21 N

低速级小齿轮所受的圆周力（d3为低速级小齿轮的分度圆直径）

Ft3=2×Td3=2×32373077.36=8369.44 N

低速级小齿轮所受的径向力

Fr3=Ft3tan αcos β=8369.44×tan 20°cos 14.184°=3142.02 N

低速级小齿轮所受的轴向力

Fa3=Ft3×tan β=8369.44×tan 14.184°=2115.31 N

根据7208 AC 角接触查手册得压力中心a=23 mm

轴承压力中心到低速级小齿轮中点距离:

l1=L1-2+B32-a=40-2+852-23=57.5 mm

低速级小齿轮中点到高速级大齿轮中点距离:

l2=B2+B32+L3=60+852+8=80.5 mm

高速级大齿轮中点到轴承压力中心距离:

l3=L5-2+B22-a=42.5-2+602-23=47.5 mm

①计算轴的支反力

水平支反力

FNH1=Ft3l2+l3+Ft2l3l1+l2+l3=8369.44×80.5+47.5+2588.6×47.557.5+80.5+47.5=6437.99 N

FNH2=Ft3l1+Ft2l1+l2l1+l2+l3=8369.44×57.5+2588.6×57.5+80.557.5+80.5+47.5=4520.05 N

垂直支反力

FNV1=Fr2l3-Fr3l2+l3+Fa2d22+Fa3d32l1+l2+l3=973.79×47.5-3142.02×80.5+47.5+676.21×250.122+2115.31×77.36257.5+80.5+47.5=-1021.76 N

FNV2=Fr2-FNV1-Fr3=973.79-(-1021.76)-3142.02=-1146.47N

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面B处的水平弯矩

MBH1=FNH1l1=6437.99×57.5=370184.43 N•mm

MBH2=MBH1=370184.43 N•mm

截面C处的水平弯矩

MCH1=FNH2l3=4520.05×47.5=214702.38 N•mm

MCH2=MCH1=214702.38 N•mm

截面C处的垂直弯矩

MCV1=FNV2l3+Fa2d22=-1146.47×47.5+676.21×250.122=30109.5N•mm

MCV2=FNV2l3=-1146.47×47.5=-54457.33 N•mm

截面B处的垂直弯矩

MBV1=FNV1l1=-1021.76×57.5=-58751.2 N•mm

MBV2=FNV1l1-Fa3d32=-1021.76×57.5-2115.31×77.362=-140571.39 N•mm

分别作水平面的弯矩图（图b）和垂直面弯矩图（图c）

截面B处的合成弯矩

MB1=MBH12+MBV12=370184.432+-58751.22=374817.58 N•mm

MB2=MBH22+MBV22=370184.432+-140571.392=395975.79 N•mm

截面C处的合成弯矩

MC1=MCH12+MCV12=214702.382+30109.52=216803.35N•mm

MC2=MCH22+MCV22=214702.382+-54457.332=221501.04N•mm

作合成弯矩图（图d）

T=323730 N•mm

作转矩图（图e）

图7-4中间轴受力及弯矩图

11)校核轴的强度

因B右侧弯矩大，且作用有转矩，故B右侧为危险剖面

抗弯截面系数为

W=πd332-btd-t22d=π45332-14×4×45-422×45=7900.22 mm³

抗扭截面系数为

WT=πd316-btd-t22d=π45316-14×4×45-422×45=16846.4 mm³

最大弯曲应力为

σ=MW=395975.797900.22=50.12 MPa

剪切应力为

τ=TWT=32373016846.4=19.22 MPa

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数α=0.6，则当量应力为

σca=σ2+4ατ2=50.122+40.6×19.222=55.17MPa

查表得45(调质)处理，抗拉强度极限σB=640MPa，则轴的许用弯曲应力[σ-1b]=60MPa，σca<[σ-1b]，所以强度满足要求。

## 7.3低速轴设计计算

1)求低速轴上的功率P3、转速n3和转矩T3

P3=4.52kW；n3=42.69r/min；T3=1011.15N•m

2)初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径，选取轴的材料为45(调质)，硬度为217-255HBW，根据表，取A0=112，得:

dmin≥A03Pn=112×34.5242.69=52.99 mm

低速轴的最小直径是安装联轴器的轴径，由于安装键将轴径增大5%

dmin=1+0.05×52.99=55.64 mm

低速轴的最小直径是安装联轴器处轴的直径d12，为了使所选的轴直径d12与联轴器的孔径相适应，故需同时选取联轴器型号。

联轴器的计算转矩Tca=KA×T3，查表，考虑工况，故取KA=1.3，则:

Tca=KAT3=1314.5 N•m

按照计算转矩Tca应小于联轴器公称转矩的条件，查标准或手册，选用LX4型联轴器。半联轴器的孔径为56mm，故取d12=56 mm，半联轴器与轴配合的毂孔长度为112 mm。

3)轴的结构设计图

图7-5低速轴示意图

为了满足半联轴器的轴向定位要求，Ⅰ-Ⅱ轴段右端需制出一轴肩，故取Ⅱ-Ⅲ段的直径d23=66 mm。半联轴器与轴配合的轮毂长度L=112 mm,为了保证轴端挡圈只压在联轴器上而不压在轴的端面上，故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比L略短一些，现取l12=110mm。

4)初步选择滚动轴承。因轴承受径向力的作用，故选用角接触轴承。参照工作要求并根据d23=66 mm，由轴承产品目录中选择角接触轴承7214 AC，其尺寸为d×D×B=70×125×24mm，故d34=d78=70 mm。

轴承挡油环定位，由手册上查得7214 AC型轴承的定位轴肩高度h=2 mm，因此，取d45=74 mm

5)取安装齿轮处的轴段的直径d67=74 mm；已知低速级大齿轮轮毂的宽度为b4=80 mm，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取l67=78 mm。齿轮的左端采用轴肩定位，由轴径d45=74 mm，故取h =3 mm，则轴环处的直径d56=80 mm，取l56=8 mm。

6)轴承端盖厚度e=10 mm，垫片厚度Δt=2 mm，根据轴承端盖便于装拆，保证轴承端盖的外端面与联轴器端面有一定距离K=20 mm，螺钉C1=20mm，C2=18mm，箱座壁厚δ=8 mm，考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离Δ，取Δ=10 mm，则轴承座宽度为

L=δ+C1+C2+5=8+20+18+5=51 mm

l23=L+Δt+e+K-B-Δ=51+2+10+20-24-10=49 mm

7)取低速级大齿轮距箱体内壁之距离Δ2=12.5 mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离Δ3=8 mm。高速级大齿轮轮毂宽度b2=60 mm，则

l34=B+Δ2+Δ=24+12.5+10=46.5 mm

l78=B+Δ+Δ2+2=24+10+12.5+2=48.5 mm

l45=b2+Δ3+2.5-l56=60+8+2.5-8=62.5 mm

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

8)轴上零件的周向定位

半联轴器与轴的周向定位采用平键链接，半联轴器与轴的联接选用A型键，按机械设计手册查得截面尺寸b×h=16×10mm，长度L=100 mm。齿轮与轴的联接选用A型键，按机械设计手册查得截面尺寸b×h=20×12 mm，长度L=70 mm。

齿轮、半联轴器与轴的周向定位采用平键链接,半联轴器与轴的配合为H7/k6,同时为了保证齿轮与轴配合由良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴的配合为H7/n6,滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为H7/k6

9)确定轴上圆角和倒角尺寸

根据表，取轴端倒角为C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

表7-3轴的直径和长度

| 轴段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 56 | 66 | 70 | 74 | 80 | 74 | 70 |
| 长度 | 110 | 49 | 46.5 | 62.5 | 8 | 78 | 48.5 |

低速级大齿轮所受的圆周力（d4为低速级大齿轮的分度圆直径）

Ft4=2×Td4=2×1011150250.64=8068.54 N

低速级大齿轮所受的径向力

Fr4=Ft4tan αcos β=8068.54×tan 20°cos 14.184°=3029.05N

低速级大齿轮所受的轴向力

Fa4=Ft4×tan β=8068.54×tan 14.184°=2039.26N

根据7214 AC 角接触查手册得压力中心a=35.1 mm

l1=L12+L2+a=1102+49+35.1=139.1 mm

l2=B2+L5+L4+L3-a=802+8+62.5+46.5-35.1=121.9 mm

l3=L7-2+B2-a=48.5-2+802-35.1=51.4 mm

①计算轴的支反力

水平支反力

FNH1=Ftl3l2+l3=8068.54×51.4121.9+51.4=2393.09 N

FNH2=Ftl2l2+l3=8068.54×121.9121.9+51.4=5675.45 N

垂直支反力

FNV1=Frl3+Fad2l2+l3=3029.05×51.4+2039.26×250.642121.9+51.4=2373.07 N

FNV2=Frl2-Fad2l2+l3=3029.05×121.9-2039.26×250.642121.9+51.4=655.98 N

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面C处的水平弯矩

MCH1=FNH1l2=2393.09×121.9=291717.67 N•mm

截面C处的垂直弯矩

MCV1=FNV1l2=2373.07×121.9=289277.23 N•mm

分别作水平面的弯矩图（图b）和垂直面弯矩图（图c）

截面C处的合成弯矩

MC1=MCH12+MCV12=291717.672+289277.232=410829.06 N•mm

③作合成弯矩图（图d）

T=1011150 N•mm

作转矩图（图e）

图7-6低速轴受力及弯矩图

10)校核轴的强度

因C弯矩大，且作用有转矩，故C为危险剖面

抗弯截面系数为

W=πd332-btd-t22d=π×74332-20×5×74-522×74=36565.88mm³

抗扭截面系数为

WT=πd316-btd-t22d=π×74316-20×5×74-522×74=76348.65 mm³

最大弯曲应力为

σ=MW=410829.0636565.88=11.24MPa

剪切应力为

τ=TWT=101115076348.65=13.24 MPa

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数α=0.6，则当量应力为

σca=σ2+4ατ2=19.46 MPa

查表得45(调质)处理，抗拉强度极限σB=640MPa，则轴的许用弯曲应力[σ-1b]=60 MPa，σca<[σ-1b]，所以强度满足要求。

# 八 滚动轴承计算与校核

## 8.1高速轴上的轴承计算与校核

表8-1轴承参数表

| 轴承型号 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 宽度B(mm) | 基本额定动载荷(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7207 AC | 35 | 72 | 17 | 29 |

根据前面的计算，选用7207 AC 角接触轴承，内径d=35 mm，外径D=72 mm，宽度B=17 mm

轴承基本额定动载荷Cr=29 kN，额定静载荷C0r=19.2 kN，轴承采用正装。

要求寿命为Lh=38400 h。

当Fa/Fr≤0.68时，Pr=Fr当Fa/F_r>0.68，Pr=1Fr+0.87Fa

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

FN1=FNH1FNH1+FNV1FNV1=711.292+-1471.382=1634.29 N

FN2=FNH2FNH2+FNV2FNV2=2038.542+12992=2417.24 N

Fd1=0.68FN1=0.68×1634.29=1111.317 N

Fd2=0.68FN2=0.68×2417.24=1643.723 N

由前面计算可知轴向力Fae=718.33 N

Fae+Fd2=2362.053 N> Fd1=1111.317 N

由计算可知，轴承1被“压紧”，轴承2被“放松”。

Fa1=Fae+Fd2=718.33+1643.723=2362.05 N

Fa2=Fd2=1643.72 N

Fa1Fn1=2362.051634.29=1.445 > 0.68

Fa2Fn2=1643.722417.24=0.68 <=  0.68

查表得X1=0.41，Y1=0.87，X2=1，Y2=0

查表可知ft=1，fp=1

Pr1=X1FN1+Y1Fa1=0.41×1634.29+0.87×2362.05=2725.04 N

Pr2=X2FN2+Y2Fa2=1×2417.24+0×1643.72=2417.24 N

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

Lh=10660nftCrfpPr3=38503.99 h>38400 h

由此可知该轴承的工作寿命足够。

## 8.2中间轴上的轴承计算与校核

表8-2轴承参数表

| 轴承型号 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 宽度B(mm) | 基本额定动载荷(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7208 AC | 40 | 80 | 18 | 35.2 |

根据前面的计算，选用7208 AC 角接触轴承，内径d=40mm，外径D=80mm，宽度B=18mm

轴承基本额定动载荷Cr=35.2 kN，额定静载荷C0r=24.5 kN，轴承采用正装。

要求寿命为Lh=38400 h。

当Fa/Fr≤0.68时，Pr=Fr当Fa/F_r>0.68，Pr=1Fr+0.87Fa

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

FN1=FNH1FNH1+FNV1FNV1=6437.992+-1021.762=6518.57 N

FN2=FNH2FNH2+FNV2FNV2=4520.052+-1146.472=4663.18 N

Fd1=0.68FN1=0.68×6518.57=4432.628 N

Fd2=0.68FN2=0.68×4663.18=3170.962 N

由前面计算可知轴向力Fae=676.21 N

Fae+Fd2=3847.172 N<  Fd1=4432.628 N

由计算可知，轴承1被“放松”，轴承2被“压紧”。

Fa1=Fd1=4432.628 N

Fa2=Fd1-Fae=4432.628-676.21=3756.418 N

Fa1FN1=4432.6286518.57=0.68 <= 0.68

Fa2FN2=3756.4184663.18=0.806 > 0.68

查表得X1=1，Y1=0，X2=0.41，Y2=0.87

查表可知ft=1，fp=1

Pr1=X1FN1+Y1Fa1=1×6518.57+0×4432.628=6518.57 N

Pr2=X2FN2+Y2Fa2=0.41×4663.18+0.87×3756.418=5179.99 N

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

Lh=10660nftCrfpPr3=38527.26 h>38400 h

由此可知该轴承的工作寿命足够。

## 8.3低速轴上的轴承计算与校核

表8-3轴承参数表

| 轴承型号 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 宽度B(mm) | 基本额定动载荷(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7214 AC | 70 | 125 | 24 | 69.2 |

根据前面的计算，选用7214 AC 角接触轴承，内径d=70mm，外径D=125mm，宽度B=24mm

轴承基本额定动载荷Cr=69.2 kN，额定静载荷C0r=57.5 kN，轴承采用正装。

要求寿命为Lh=38400 h。

当Fa/Fr≤0.68时，Pr=Fr当Fa/F_r>0.68，Pr=1Fr+0.87Fa

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

FN1=FNH1FNH1+FNV1FNV1=2393.092+2373.072=3370.21 N

FN2=FNH2FNH2+FNV2FNV2=5675.452+655.982=5713.23 N

Fd1=0.68FN1=0.68×3370.21=2291.743 N

Fd2=0.68FN2=0.68×5713.23=3884.996 N

由前面计算可知轴向力Fae=2039.26 N

Fae+Fd2=5924.256 N>  Fd1=2291.743 N

由计算可知，轴承1被“压紧”，轴承2被“放松”。

Fa1=Fae+Fd2=2039.26+3884.996=5924.26 N

Fa2=Fd2=3885 N

Fa1FN1=5924.263370.21=1.758 > 0.68

Fa2FN2=38855713.23=0.68 <= 0.68

查表得X1=0.41，Y1=0.87，X2=1，Y2=0

查表可知ft=1，fp=1

Pr1=X1FN1+Y1Fa1=0.41×3370.21+0.87×5924.26=6535.89 N

Pr2=X2FN2+Y2Fa2=1×5713.23+0×3885=5713.23 N

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

Lh=10660nftCrfpPr3=463368.68 h>38400 h

由此可知该轴承的工作寿命足够。

# 九 键联接设计与校核

## 9.1高速轴与联轴器键连接校核

选用A型键，查表得b×h=8 mm×7 mm（GB/T1096-2003）,键长40 mm。

键的工作长度l=L-b=32 mm

键材料为45(调质)，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

σp=4Thld=60 MPa<[σ]p=120MPa

## 9.2中间轴与大齿轮键连接校核

选用A型键，查表得b×h=14 mm×9 mm（GB/T1096-2003）,键长50 mm。

键的工作长度l=L-b=36 mm

大齿轮材料为45(调质)，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

σp=4Thld=89 MPa<[σ]p=120MPa

## 9.3中间轴与小齿轮键连接校核

选用A型键，查表得b×h=14 mm×9 mm（GB/T1096-2003）,键长70 mm。

键的工作长度l=L-b=56 mm

键材料为45(调质)，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

σp=4Thld=58 MPa<[σ]p=120MPa

## 9.4低速轴与大齿轮键连接校核

选用A型键，查表得b×h=20 mm×12 mm（GB/T1096-2003）,键长70 mm。

键的工作长度l=L-b=50 mm

大齿轮材料为45(调质)，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

σp=4Thld=92 MPa<[σ]p=120MPa

## 9.5低速轴与外件键连接校核

选用A型键，查表得b×h=16 mm×10 mm（GB/T1096-2003）,键长100 mm。

键的工作长度l=L-b=84 mm

键材料为45(调质)，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

σp=4Thld=86 MPa<[σ]p=120MPa

# 十  联轴器的选型

## 10.1低速轴上联轴器

（1）计算载荷

由表查得载荷系数K=1.3

计算转矩Tc=K×T=1.3×1011.15=1314.5N•m

（2）选择联轴器的型号

轴伸出端安装的联轴器初选为LX4弹性柱销联轴器（GB/T5014-2017），公称转矩Tn=2500 N•m，许用转速[n]=3870 r/min，Y型轴孔，主动端孔直径d=56 mm，轴孔长度L=112 mm。从动端孔直径d=56 mm，轴孔长度L=112 mm。

Tc=1314.5 N•m<2500 N•m

n=42.69 r/min<3870 r/min

# 十一 减速器的密封与润滑

## 11.1减速器的密封

为防止箱体内润滑剂外泄和外部杂质进入箱体内部影响箱体工作，在构成箱体的各零件间，如箱盖与箱座间、及外伸轴的输出、输入轴与轴承盖间，需设置不同形式的密封装置。对于无相对运动的结合面，常用密封胶、耐油橡胶垫圈等；对于旋转零件如外伸轴的密封，则需根据其不同的运动速度和密封要求考虑不同的密封件和结构。本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。输入轴与轴承盖间V<3m/s，输出轴与轴承盖间也为V<3m/s，故均采用半粗羊毛毡封油圈。

## 11.2齿轮的润滑

通用的闭式齿轮传动，其润滑方式根据齿轮的圆周速度大小决定。由于大齿轮的圆周速度v≤12m/s，将大齿轮的轮齿浸入油池进行浸油润滑。这样，齿轮在传动时，就把润滑油带到啮合的齿面上，同时也将油甩到箱壁上，借以散热

齿轮浸入油中的深度通常不宜超过一个齿高，但一般亦不应小于10mm。为了避免齿轮转动时将沉积在油池底部的污物搅起，造成齿面磨损，大齿轮齿顶距离油池地面距离不小于30mm，暂取齿顶距箱体内底面距离为30mm,实际油面根据实际结构变化。由于大齿轮全齿高h=4.5mm<10mm，取浸油深度为10mm。则油的深度H=30+10=40mm。

根据齿轮圆周速度查表选用工业闭式齿轮油（GB5903-2011），牌号为L-CKC320润滑油，黏度推荐值为288～352cSt

## 11.3轴承的润滑

滚动轴承的润滑剂可以是脂润滑、润滑油或固体润滑剂。选择何种润滑方式可以根据齿轮圆周速度判断。由于齿轮圆周速度v≤2m/s，所以均选择脂润滑。采用脂润滑轴承的时候，为避免稀油稀释油脂，需用挡油环将轴承与箱体内部隔开，且轴承与箱体内壁需保持一定的距离。在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T7324-1987)，它适用于宽温度范围内各种机械设备的润滑，选用牌号为ZL-1的润滑脂。

# 十二 减速器附件

## 12.1油面指示器

用来指示箱内油面的高度，油标位在便于观察减速器油面及油面稳定之处。油尺安置的部位不能太低，以防油进入油尺座孔而溢出。

图12-1杆式油标

## 12.2通气器

由于减速器运转时，机体内温度升高，气压增大，为便于排气，在机盖顶部的窥视孔改上安装通气器，以便达到体内为压力平衡。

图12-2通气器

## 12.3放油孔及放油螺塞

为排放减速器箱体内污油和便于清洗箱体内部，在箱座油池的最低处设置放油孔，箱体内底面做成斜面，向放油孔方向倾斜1°～2°，使油易于流出。

图12-3放油塞

## 12.4窥视孔和视孔盖

在机盖顶部开有窥视孔，能看到传动零件齿合区的位置，并有足够的空间，以便于能伸入进行操作，窥视孔有盖板，机体上开窥视孔与凸缘一块，有便于机械加工出支承盖板的表面并用垫片加强密封，盖板用铸铁制成。

图12.4 窥视孔盖示意图

查辅导书手册可知具体尺寸如下：

L1=170，L2=150，b1=140，b2=120，h=4mm，R=5mm

## 12.5定位销

采用销GB/T117-2000，对由箱盖和箱座通过联接而组成的剖分式箱体，为保证其各部分在加工及装配时能够保持精确位置，特别是为保证箱体轴承座孔的加工精度及安装精度。

图12-5销

## 12.6起盖螺钉

由于装配减速器时在箱体剖分面上涂有密封用的水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖，旋动起盖螺钉可将箱盖顶起。

图12-6起盖螺钉

## 12.7起吊装置

起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊孔和箱座凸缘下面的吊耳构成。也可采用吊环螺钉拧入箱盖以吊小型减速器或吊起箱盖。本设计中所采用吊孔（或吊环）和吊耳的示例和尺寸如下图所示：

图12-7起盖螺钉

吊孔尺寸计算：

b≈1.8～2.5×δ1=1.8～2.5×8=16mm

d=b=16mm

R=1～1.2×d=1～1.2×16=16mm

吊耳尺寸计算：

K=C1+C2=16+14=30mm

H=0.8K=0.8×30=24mm

h=0.5H=0.5×24=12mm

r=0.25K=0.25×30=7.5rmm

# 十三 减速器箱体主要结构尺寸

箱体是减速器中所有零件的基座，是支承和固定轴系部件、保证传动零件正确相对位置并承受作用在减速器上载荷的重要零件。箱体一般还兼作润滑油的油箱。机体结构尺寸，主要根据地脚螺栓的尺寸，再通过地板固定，而地脚螺尺寸又要根据两齿轮的中心距a来确定。设计减速器的具体结构尺寸如下表：

表13-1箱体主要结构尺寸

| 箱座壁厚 | δ | 0.025a+1=0.025×164+3≥8 | 8 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱盖壁厚 | δ1 | 0.02a+1=0.02×164+3≥8 | 8 mm |
| 箱盖凸缘厚度 | b1 | 1.5δ1 | 12 mm |
| 箱座凸缘厚度 | b | 1.5δ | 12 mm |
| 箱座底凸缘厚度 | b2 | 2.5δ | 20 mm |
| 地脚螺栓的直径 | df | 0.036a+12=0.036×164+12 | M18 |
| 地脚螺栓的数目 | n |  | 4 |
| 轴承旁连接螺栓直径 | d1 | 0.75df | M14 |
| 盖与座连接螺栓直径 | d2 | (0.5～0.6)df | M10 |
| 轴承端盖螺钉直径 | d3 | (0.4～0.5)df | M8 |
| 视孔盖螺钉直径 | d4 | (0.3～0.4)df | M6 |
| 定位销直径 | d | (0.7～0.8)d2 | 8mm |
| df、d1、d2至外箱壁距离 | C1 | 查表 | 24mm、20mm、16mm |
| df、d1、d2至凸缘边缘距离 | C2 | 查表 | 22mm、18mm、14mm |
| 轴承旁凸台半径 | R1 | C2 | 18mm |
| 外箱壁至轴承座端面距离 | l1 | C1+C2+(5～10) | 43mm |
| 大齿轮顶圆与内箱壁距离 | △4 | >1.2δ | 12mm |
| 小齿轮端面与内箱壁距离 | △1 | >δ | 10mm |
| 箱盖、箱座肋厚 | m1、m | m1≈0.85×δ1、m≈0.85×δ | 8mm、8mm |
| 高速轴承端盖外径 | D1 | D+(5～5.5)d3；D--轴承外径 | 112mm |
| 中间轴承端盖外径 | D3 | D+(5～5.5)d3；D--轴承外径 | 120mm |
| 低速轴承端盖外径 | D2 | D+(5～5.5)d3；D--轴承外径 | 165mm |

# 十四 设计小结

这次关于二级圆柱齿轮减速器转矩T=950N.m，速度V=0.85m/s，直径D=380mm的课程设计使我们把理论与实际相结合、深入了解设计概念和设计过程的实践考验，提高了我们的机械设计能力。通过几个星期的设计实践，使我对机械设计有了更多的了解和认识.为我们以后的工作打下了坚实的基础。机械设计是机械工业的基础,是一门综合性相当强的技术课程，它融合了《机械原理》、《机械设计》、《工程力学》、《材料力学》、《公差与配合》、《CAD绘图软件》、《机械工程材料》、《机械设计手册》等学科的知识。这次的课程设计,对于培养我们理论联系实际的设计思想、训练综合运用机械设计和有关选修课程的理论、解决工程实际问题的能力、巩固加深和扩展有关机械设计方面的知识等方面有重要的作用。在这次的课程设计过程中,综合运用各门课程中所学的有关知识与技能,结合各个教学实践环节进行机械课程的设计,逐步提高了我的理论水平、构思能力和判断力,特别是提高了分析问题和解决问题的能力,为我们以后对专业产品和设备的设计打下了良好的基础。

# 参考文献

[1]  濮良贵.机械设计第九版.西北工业大学出版社

[2]  吴宗泽.机械设计课程设计手册第4版.高等教育出版社

[3]  机械设计手册编委会. 机械设计手册（第1 卷、第2 卷、第3卷）（新版）北京机械工业出版社，2004

[4]  周开勤主编.机械零件手册（第四版）.北京：高等教育出版社，1994

[5]  龚桂义主编.机械设计课程设计图册（第三版）

[6]  徐灏主编.机械设计手册.北京：机械工业出版社，1991