| 论文题目： | 汽车设计实验报告 |
| --- | --- |
| 任课教师： | 于野 |
| 学 院： | 机械工程学院 |
| 姓 名： | 任铎 |
| 学 号： | 2021111750 |
| 学 期： | 2025-2026学年度第1学期 |

2025年12月5日

汽车发动机悬置三综合服役耐久试验方案

一、实验原理

三综合服役耐久试验结合振动、温度、湿度三种环境应力，模拟汽车发动机悬置的实际服役工况。发动机悬置作为连接发动机与车身的关键部件，需同时承受发动机运转产生的振动、不同地域气候的温湿度变化影响。

通过振动试验台施加与发动机工作时对应的振动频率和振幅，模拟动力传递过程中的振动冲击；利用环境耐久试验箱精准控制温度和湿度参数，模拟高温暴晒、低温严寒、高湿多雨等复杂气候环境。两种应力协同作用，复刻悬置在长期使用中的受力与环境耦合状态，以此检测其结构稳定性和材料耐久性。

二、实验过程

（一）实验准备

1.选取全新汽车发动机悬置样品3件，检查样品外观无破损、结构无装配缺陷，记录样品型号、生产批次等基础信息。

2.将样品牢固固定在带温湿度箱体的振动试验台工作台上，确保固定点与实际装车位置一致，避免额外应力产生。

3.校准振动试验台的振动频率、振幅测量精度，以及环境耐久试验箱的温度、湿度控制精度，确保仪器参数准确。

（二）参数设置

1.振动参数：根据发动机常用工况，设定振动频率范围5-200Hz，振幅0.1-2mm，采用正弦波振动模式，分怠速（5-30Hz）、中速（30-100Hz）、高速（100-200Hz）三个阶段循环。

2.温湿度参数：温度范围-40℃~85℃，湿度范围30%RH~95%RH，模拟不同气候场景，设定高温高湿（85℃、95%RH）、低温低湿（-40℃、30%RH）、常温常湿（25℃、60%RH）三种环境循环。

3.试验周期：单次循环包含振动三阶段各2小时、温湿度三场景各2小时，总循环次数设定为50次，累计试验时长600小时。

（三）试验运行

1.启动试验设备，按照设定的参数自动运行，实时监控振动频率、振幅、温湿度数据，每30分钟记录一次参数值，确保试验按预设方案进行。

2.试验过程中若出现设备报警或参数异常，立即暂停试验，排查故障后重新启动，故障期间不计入有效试验时长。

3.循环结束后，关闭设备，待环境温度、湿度恢复至常温常湿后，取出样品进行后续检测。

（四）样品检测

1.外观检测：观察样品是否出现裂纹、变形、橡胶老化、连接松动等现象，记录缺陷位置和程度。

2.性能检测：测试样品的弹性模量、阻尼系数、振动隔离效率等关键性能参数，与试验前的初始参数进行对比。

3.结构解剖：对其中1件样品进行解剖，检查内部结构是否存在隐性损伤，如橡胶与金属骨架粘结脱落、内部加强件断裂等。

三、实验意义

1.针对发动机悬置的结构特点，通过三综合耐久试验可精准定位其设计薄弱环节，如橡胶材料抗老化性能不足、金属连接结构强度不够等问题。

2.试验数据为产品优化提供科学依据，帮助研发人员改进材料选型、优化结构设计和生产工艺，提升发动机悬置的可靠性和使用寿命。

3.保障汽车整车运行安全，发动机悬置的失效可能导致振动放大、噪声增加，甚至影响其他零部件的正常工作，通过该试验可提前规避批量生产后的质量风险。

4.为产品维修条件制定提供参考，根据试验得出的使用寿命和失效模式，可明确悬置的合理更换周期，降低汽车使用和维修成本。