填空10 选择20 判断10 简答（4*10）

作业：9-2,9-5,9-7

294页的概念

第一章：产品开发环节，总体布置，轴距轮距的影响

第二章：基本概念，怎么传递力（最大力，后备系数）

第三章：最大扭矩

（开始录音）

第四章：后驱-万向节的作用

第五章：减速比受什么影响，传动极限怎么确定

第六章：从动桥的方案

第七章：悬架性能如何评价，各种悬架指标

第八章：稳定器的扭杆（横向稳定器对我们在整个车的稳定性，对转向的特性的影响）

坡道停车（上坡还是下坡角度大，怎么算角度）

制动器：

探讨题（20分）：既要满足操作又要满足稳定

底盘怎么满足？

驱动：集中驱动，分布式驱动

Abs

现在底盘最前沿的技术（制动 转向 悬架）

参考比亚迪仰望？

这是很多时候大家看一个小视频，里面可能是霸道或者其他越野车的爬坡能力。它们典型的是通过传动轴、万向节这种长距离的传动方式，从前驱变成了后驱。我们的动力总成可能是前置的，但通过传动轴实现了后驱。那后驱过程中万向节起什么作用？是否需要万向节？ 万向节之所以叫“万向”，就是因为它的角度可以变化，对吧？这个角度变化对整个传动等方面的影响，是大家在学习万向传动装置、万向节相关知识时，需要详细去剖析的。

接下来是第五章驱动桥。整体来讲，驱动桥的核心部件主要是减速器和差速器，桥壳等都是辅助部件。这些部件在设计过程中会涉及一些关键问题，比如减速比、传动极限——也就是驱动轮能传递的最大驱动扭矩该如何确定？这一点在设计主减速器时尤为重要，差速器相对影响较小。 还有“从动桥”，更多是不同结构方案的分析对比。我一直强调，新的设计要注重方案本身以及设计依据，这是大家需要重点关注的。

然后是悬架，悬架一直是底盘相关课程中重点讲解的内容，因为它的可变因素很多。首先要明确悬架的基本组成：弹性元件、阻尼元件和机构，这三个部分共同实现车辆对舒适性和操纵性的要求。 悬架的性能该如何评价？还要区分独立悬架和非独立悬架，每种类型的评价指标和性能差异是什么？

另外，悬架中还有一个重要装置——导向机构，其中的稳定器（也叫稳定杆）有时会单独归类，其实在底盘系统中它也属于悬架的一部分。 现在还有主动稳定器，以前常见的是两根固定的扭杆，用于实现车辆左右平衡，我们习惯叫它横向稳定器。现在的横向稳定器可以做成刚度可调的，无论是扭转刚度还是线性刚度都能调节。这不仅影响整车稳定性，还和转向特性相关——转向时横向稳定器何时会发生扭转？这种扭转对转向特性有什么影响？大家需要建立对这种关联的认知和理解。

关于坡道停车，上坡和下坡的最大允许角度哪个更大？该如何计算这些角度？这些都是基础知识点，之前已经给大家讲过，这里就不再细说。 最后想告诉大家，转向系统和悬架已经讲完，教材的核心内容也就这些。我们的设计不是死记硬背，而是基于选型和行业认知的综合运用。

我们专业的设计大多以底盘为主，底盘对车辆的两大核心特性影响极大：一是操纵稳定性（操作是人的行为，稳定是车辆性能，习惯合称为操纵稳定性），二是舒适性（也叫平顺性，平顺性侧重低频振动范围，舒适性要求更高）。 底盘设计的核心是权衡这两方面的需求，因为它们往往是矛盾的。比如悬架调软一点，舒适性会提升，但过弯、过坎时车辆侧倾明显，甚至可能翻车，影响操纵稳定性。

我最后一道题是20分的探讨题，两套试卷都有。这道题的目的不是让大家泛泛而谈，而是希望即将大四的你们，思考现有技术如何解决“既要满足操纵性，又要兼顾舒适性”的矛盾。底盘涉及驱动、制动、转向和悬架四个关键部分，为什么把驱动包含进来？ 在新能源汽车中，驱动系统首先是将发动机换成电机，这是集中驱动的形式。之前有同学上过我的公式课，应该了解驱动可分为集中驱动和分布式驱动，比如大家可能听过的轮毂电机（轮毂驱动），就是把动力系统直接集成到底盘中，这种形式会给底盘设计带来很大改变。 所以大家不能只从纯机械角度思考，要引入控制理念。我之前特意挤时间给大家讲ABS的控制逻辑，就是想说明：结构设计是基础（也就是“机械打底”），现在更强调软硬件结合，即控制技术与硬件的融合。 我希望大家能给出真知灼见，这份试卷我会亲自阅卷，只要有合理的独到见解，都能给满分；但如果是瞎编乱造，写得再多也只能得8分左右。

所以大家要去了解底盘领域的前沿技术——驱动、制动、转向、悬架各自有哪些最新技术？这些技术是否能解决操纵性与舒适性的矛盾？ 大家可以关注一下比亚迪的仰望系列，比如我前两天刚试驾的仰望U7，它采用分布式驱动，同时具备自动驾驶和智能驾驶功能，最大的特点是转向时几乎感觉不到转向动作，很好地满足了操纵稳定性，但它在坑洼路面的减震效果不太好，其实它没有使用传统减震器，而是采用直线减速器驱动，认为这是主动控制的最优方案。而我们团队目前重点研究的方案，既包含传统减震器，又集成了直线减速器，有望解决这个问题。