任铎20221111750

核心原因是一档和倒档承受的实际载荷远大于常啮合齿轮与高档，需更高许用应力来避免断裂或永久变形，具体源于3个关键差异：

1. 载荷强度不同：一档用于起步、爬坡，需放大扭矩以克服静止/大阻力，瞬时载荷是高档的数倍；倒档无同步器，换挡时易出现冲击，产生额外冲击载荷。而高档行驶时载荷平稳，常啮合齿轮仅传递基础动力，载荷较小。

2. 工作频率不同：高档是日常高速行驶的主力档位，工作时间长，需兼顾疲劳寿命；一档和倒档仅短时使用，无需过度考虑长期疲劳，可优先保证“短时抗强载”，因此许用应力设计更高。

3. 结构保护不同：常啮合齿轮始终处于啮合状态，结构上更依赖“平稳传递”而非“抗冲击”；一档和倒档的啮合与分离更频繁，且无同步器缓冲（部分车型倒档无），必须靠更高许用应力抵御换挡冲击和极端载荷。