9-2鼓式制动器形式、效能因数及稳定性

鼓式制动器的效能因数从高到低排序：双向增力式>单向增力式>双向双领蹄式>单向双领蹄式>领从蹄式>双从蹄式；

效能稳定性从高到低排序：双从蹄式>领从蹄式>双领蹄式（单向/双向）>增力式（单向/双向）。

各形式的具体特点：

1.领从蹄式：

效能因数中等，稳定性居中；前进/倒车效能不变，结构简单，但两蹄磨损不均。

2.单向双领蹄式：

前进时效能高，倒车时为双从蹄（效能低）；稳定性弱于领从蹄，两蹄磨损均匀。

3.双向双领蹄式：

前进/倒车效能均高，稳定性弱；两蹄磨损均匀，但结构复杂、间隙调整难。

4.双从蹄式：

效能最低，但稳定性最好，极少采用。

5.单向/双向增力式：

效能因数最大，但稳定性最差；单向增力式倒车效能骤降，双向增力式前后效能一致，但两蹄磨损不均、间隙调整难。

9-5制动鼓内径的选择，制动鼓内径D的选择需满足：

1.与轮辋的匹配：制动鼓与轮辋的间隙≥20mm（避免轮辋受热影响内胎/气门嘴）。

2.与轮辋直径的比例：

乘用车：（Dr为轮辋直径）。

商用车：

3.壁厚要求：需保证足够壁厚，以满足刚度和热容量（减少制动温升）。

9-7坡道停车分析

质心到前轴距离L1更小（质心更靠后）的轿车，可停在坡度更大的路上（因后轴载荷更大，附着力更强）。