5-1驱动桥主减速器结构形式及主、从动锥齿轮齿数选择

驱动桥主减速器的结构形式

单级主减速器

特点：结构简单、质量小、尺寸紧凑、传动效率高。

应用：广泛应用于轿车和轻、中型货车上，例如常见的家用轿车多采用单级主减速器。

双级主减速器

特点：可获得较大的传动比，同时保证驱动桥有足够的离地间隙。

应用：多用于中、重型货车、越野车等，如一些重型载货卡车为了增大扭矩会采用双级主减速器。

轮边减速器

特点：进一步增大传动比，使车轮的扭矩更大，同时使主减速器的尺寸减小，提高车辆的通过性。

应用：主要用于越野车和大型矿用自卸车等对扭矩和通过性要求很高的车辆。

5-2 主、从动锥齿轮齿数的选择

为保证合理的传动特性和足够的强度，主、从动锥齿轮的齿数选择需考虑以下几点：

传动比合理：根据整车的动力性和经济性要求确定合适的传动比，进而确定主、从动锥齿轮的齿数比（从动齿轮齿数与主动齿轮齿数之比）。

避免根切：主动齿轮的齿数应不少于最少不根切齿数（通常为1214齿），以保证齿轮的强度和正常啮合。

均匀磨损：主、从动齿轮的齿数应互为质数（或成一定的倍数关系，不过互为质数更有利于磨损均匀），这样可以使每一个轮齿都有机会与对方的不同轮齿啮合，从而避免局部过度磨损。

传动平稳性：齿数应适当，一般主动齿轮齿数在1020齿之间，从动齿轮齿数在2050齿之间（具体根据传动比和车型调整），以保证传动的平稳性和降低噪声。

5-5从动齿轮位置变动后传动系统的变化及原因

当汽车驱动桥从动齿轮从左侧移到右侧时，传动系统的以下部分需要变动：

传动轴：由于从动齿轮位置改变，传动轴的长度和布置角度需要调整，以保证动力能够顺利从变速器（或分动器）传递到驱动桥。因为传动轴的长度和角度是根据原从动齿轮位置设计的，位置改变后若不调整，会导致传动轴与其他部件干涉或传动效率降低。

万向节：万向节的布置和角度也需要相应调整，以满足动力传递过程中角度变化的需求，保证万向节正常工作，避免因角度不当产生额外的冲击和振动。

主减速器壳体：主减速器壳体的结构需要重新设计，以适应从动齿轮在右侧的安装，包括轴承座的位置、润滑油道的布置等。

原因：汽车的传动系统是一个整体，各部件的位置和连接关系是相互匹配的。从动齿轮位置的改变会打破原有的动力传递路径和部件间的空间布局，因此需要对相关部件进行调整，以确保动力能够平稳、高效地传递，同时保证各部件之间不发生干涉，满足汽车的使用要求。