任铎2021111750

1.51系列单片机是在一块芯片上集成了CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和多种I/O功能部件，具有了一台微型计算机的基本结构。

2.在实际应用中，8位数据信息通常由P0口传送。

16位地址线的形成是由P2口和P0口共同完成的。P2口作为地址总线的高8位，而P0口作为地址总线的低8位。在操作时，需要将地址信号锁存一下，因为P0口是复用的，既是地址线又是数据线。

P3口除了具有一般的输入输出功能外，还具有第二功能。P3口的每一位都可以作为特殊功能使用，例如P3.0作为串行输入口，P3.1作为串行输出口，P3.2作为外部中断0输入口，P3.3作为外部中断1输入口，P3.4作为T0定时中断0输入口，P3.5作为定时中断1输入口，P3.6作为外部数据存储器写选通，P3.7作为外部数据存储读选通。这些第二功能使得P3口在单片机系统中扮演了重要的角色，可以实现多种特定的控制功能。

3. 字节地址7FH：字节地址7FH指的是片内数据存储器中的一个地址单元，该地址单元中可以存放8位二进制数。字节地址7FH是片内RAM的一个单元，可以用来存储一个字节的数据，即8位二进制数。

位地址7FH：位地址7FH指的是内部数据存储器中位寻址区中的一位，该地址单元中可以存放1位二进制数。

位地址7FH是字节地址2FH中的最高位，它位于片内RAM的位寻址区。

4.复位的作用是使CPU和系统中其它部件都处于一个确定的初始状态[3],并从这个状态开始工作。

复位后单片机的状态为:PC=0000H、PSW=00H、SP=07H、DPTR=0000H、P0、P1、P2、P3各为FFH。

5. 时钟周期：为单片机提供定时信号的振荡源的周期。

机器周期：CPU执行一条指令的过程可以划分为若干阶段，每一阶段完成某一项基本操作，如取指令、存储器读/写等。通常把完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。

指令周期：指令周期是指执行一条指令所占用的全部时间，它以机器周期为单位。

振荡周期＝1/8MHz＝1/8μs 机器周期＝1/8×12=1.5μs