第3章  51系列单片机指令系统

1．访问外部数据存储器和程序存储器可以用哪些指令来实现？举例说明。

访问外部数据存储器：

MOVX	A,@DPTR

MOVX	@DPTR,A

MOVX	A,@Ri

MOVX	@Ri,A

访问程序存储器:

MOVC	A,@A+DPTR

MOVC	A,@A+PC

2．设(A) = 40H，(R1) = 23H，(40H) = 05H。执行下列两条指令后，累加器A和R1以及内部RAM中40H单元的内容各为何值？

XCH		A，R1

XCHD	A，@R1

(A)=25H  (R1)=40H  (40H)=03H

3．设(A) = 01010101B，(R5) = 10101010B，分别写出执行ANL A，R5；

ORL A，R5；XRL A，R5指令后的结果。

00000000B    11111111B    11111111B

4．试用三种方法实现累加器A和寄存器B的内容交换。

(1)			MOV		R0，A

MOV		A,B

MOV		B,R0

(2)			PUSH	A

PUSH	B

POP		A

POP		B

(3)			MOV		R0，B

XCH		A,R0

MOV		B,R0

5．写出实现下列要求的指令或程序片段。

  - 将内部RAM30H单元内容与内部RAM31H单元内容相加，结果存放到内部RAM31H单元中。

  - 将内部RAM20H单元内容传送到外部RAM2000H单元中。

  - 使内部RAM20H单元的D7和D3位清零，其他位保持不变。

  - 使内部RAM20H单元的D7和D3位置1，D5位清零，其他位保持不变。

  - 使内部RAM20H单元的D7和D3位置1，D5位取反，其他位保持不变。

(1)			ADD		A,20H

MOV		20H,A

(2)			MOV		A,30H

ADD		A,31H

MOV		31H,A

(3)			MOV		A,20H

MOV		DPTR,#2000H

MOVX	@DPTR,A

(4)			CLR		03H

CLR		07H

或：

ANL		20H,#01110111B

(5)			SETB	03H

SETB	07H

CLR		05H

或：

ORL		20H,#10001000B

ANL		20H,#11011111B

(6)			SETB	03H

SETB	07H

CPL		05H

或：

ORL		20H,#10001000B

XRL		20H,#00100000B

6．试分析下列程序段执行后，(A) =？，(30H) =？

MOV		30H，#0A4H

MOV		A，#0D6H

MOV		R0，#30H

MOV		R2，#5EH

ANL		A，R2

ORL		A，@R0

SWAP	A

CPL		A

XRL  	A，#0FEH

ORL		30H，A

(A)=6EH   (30H)=0EFH

7．设片内RAM(30H) = 0EH，执行下面的程序后，(A)=？，指出该程序完成的功能。

MOV		R0，#30H

MOV		A，@R0

RL		A

MOV		B，A

RL		A

RL		A

ADD		A，B

=8CH

功能：将30H中的内容*10操作，结果在累加器A中。