1. 51 单片机内部的主要逻辑部件以中央处理器（CPU） 为核心，配合存储、外设控制等模块构成，具体包括以下几类：

- 中央处理器（CPU）：单片机的核心运算与控制单元，负责执行指令、处理数据，包含算术逻辑单元（ALU）、累加器（A）、程序状态字寄存器（PSW）等。

- 程序存储器（ROM/Flash）：用于存放固化的程序代码（如指令），51 单片机传统型号为掩膜 ROM 或 EPROM，现代型号多为可反复擦写的 Flash。

- 数据存储器（RAM）：用于临时存储程序运行中的数据（如变量、中间结果），分为内部通用 RAM（如 00H~7FH 区域）和特殊功能寄存器（SFR，如 P0~P3 口、定时器寄存器等）。

- 定时器 / 计数器：典型为 2 个 16 位定时器 T0 和 T1（部分型号扩展为 T2），可实现定时功能（如生成固定延时）或计数功能（如统计外部脉冲数）。

- 并行 I/O 口：共 4 个 8 位双向端口（P0、P1、P2、P3），用于与外部设备（如 LED、按键、传感器）进行并行数据传输，部分端口（P0、P2）可复用为地址 / 数据总线。

- 串行通信接口（UART）：1 个全双工异步串行口，支持与其他设备（如电脑、其他单片机）进行串行数据通信（如 RS-232 协议）。

- 中断控制系统：支持 5 个中断源（外部中断 0/1、定时器 T0/T1 中断、串行口中断），可实现 “暂停当前程序、优先处理紧急任务” 的功能，提升单片机响应效率。

- 时钟电路：配合外部晶振和电容构成时钟振荡电路，为 CPU 和各模块提供统一的工作时钟信号，决定单片机的运行速度。

2

8位数据信息由P0口传送。

P2口形成地址大高8位，P0口结果锁存器形成地址的低8位。

P3口除具有一般的输入/输出功能，还具有第2功能：

| P3.0 | RXD 串行口输入端 |
| --- | --- |
| P3.1 | TXD 串行口输出端 |
| P3.2 | 外部中断0请求输入端，低电平有效 |
| P3.3 | 外部中断1请求输入端，低电平有效 |
| P3.4 | T0 定时器/计数器0计数脉冲输入端 |
| P3.5 | T1 定时器/计数器1计数脉冲输入端 |
| P3.6 | 外部数据存储器及I/O接口写选通信号输出端，低电平有效 |
| P3.7 | 外部数据存储器及I/O接口读选通信号输出端，低电平有效 |

3

二者存储的数据位数不一样。位地址7FH存放一位二进制数，字节地址7FH存放8位二进制数。

4

5

51单片机的时序由下面4种周期构成。

（1）振荡周期

振荡周期是指为单片机提供定时信号的振荡源的周期。

（2）状态周期（时钟周期）

两个振荡周期为一个状态周期，用S表示。两个振荡周期作为两个节拍分别称为节拍P1和节拍P2。在状态周期的前半周期P1有效时，通常完成算术逻辑运算；在后半周期P2有效时，一般进行内部寄存器之间的传输。

（3）机器周期

CPU执行一条指令的过程可以划分为若干阶段，每一阶段完成某一项基本操作，如取指令、存储器读/写等。通常把完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。

（4）指令周期

指令周期是指执行一条指令所占用的全部时间，它以机器周期为单位。51单片机除乘法、除法指令是4机器周期指令外，其余都是单周期指令和双周期指令。若用12MHz晶体振荡器（晶振），则单周期指令和双周期指令的指令周期时间分别是1μs和2μs，乘法和除法指令为4μs。

通过上面的分析，我们可以看出，外部晶振的二分频是51单片机的内部时钟周期，6个时钟周期构成了单片机的机器周期。

如果单片机的外部晶振是8MHz，则其内部的机器周期是1.5μs。