1

ORG 0000H

MOV R0, #30H       ; 片内RAM源地址指针

MOV DPTR, #3000H   ; 外部RAM目的地址指针

MOV R7, #10        ; 数据长度（10个单元：30H~39H）

LOOP:

MOV A, @R0         ; 取片内RAM数据

MOVX @DPTR, A      ; 送外部RAM

INC R0             ; 源地址+1

INC DPTR           ; 目的地址+1

DJNZ R7, LOOP      ; 循环10次

SJMP $             ; 程序结束

END

2

ORG 0000H

MOV R0, #60H       ; 数据区首地址

MOV R7, #20        ; 数据长度

MOV 50H, #0        ; 零的个数初始化

MOV 51H, #0        ; 正数的个数初始化

MOV 52H, #0        ; 负数的个数初始化

LOOP:

MOV A, @R0         ; 取数据

JZ ZERO            ; 若为0，跳ZERO

JB ACC.7, NEG      ; 若最高位为1（负数），跳NEG

INC 51H            ; 否则是正数，正数个数+1

SJMP NEXT

ZERO:

INC 50H            ; 零个数+1

SJMP NEXT

NEG:

INC 52H            ; 负数个数+1

NEXT:

INC R0             ; 地址+1

DJNZ R7, LOOP      ; 循环20次

SJMP $             ; 程序结束

END

3

ORG 0000H

MOV R0, #50H       ; 数据区首地址

MOV R7, #10        ; 数据长度（10个）

MOV A, @R0         ; 初始化最大值和最小值为第一个数

MOV 5AH, A         ; 5AH存最大值

MOV 5BH, A         ; 5BH存最小值

INC R0

MOV R6, #8         ; 剩余数据个数（10-2=8）

LOOP1:

MOV A, @R0         ; 取当前数

CJNE A, 5AH, COMP1 ; 与最大值比较

SJMP SKIP1

COMP1:

JC COMP2           ; 若当前数<最大值，跳COMP2

MOV 5AH, A         ; 否则更新最大值

SKIP1:

COMP2:

CJNE A, 5BH, COMP3 ; 与最小值比较

SJMP SKIP2

COMP3:

JC SKIP2           ; 若当前数>最小值，跳SKIP2

MOV 5BH, A         ; 否则更新最小值

SKIP2:

INC R0

DJNZ R7, LOOP1     ; 循环10次，找到最大、最小值

MOV R0, #50H       ; 重新初始化地址

MOV R7, #10        ; 数据长度

MOV R2, #0         ; 累加和低字节

MOV R3, #0         ; 累加和高字节

LOOP2:

MOV A, @R0         ; 取当前数

CJNE A, 5AH, SUM1  ; 若不是最大值，跳SUM1

SJMP SKIP3

SUM1:

CJNE A, 5BH, SUM2  ; 若不是最小值，跳SUM2

SJMP SKIP3

SUM2:

ADD A, R2          ; 累加低字节

MOV R2, A

CLR A

ADDC A, R3         ; 累加高字节（带进位）

MOV R3, A

SKIP3:

INC R0

DJNZ R7, LOOP2     ; 循环10次，累加除最大、最小外的8个数

MOV A, R2          ; 累加和除以8（平均值）

MOV B, #8

DIV AB

MOV 60H, A         ; 商存入60H（平均值）

SJMP $             ; 程序结束

END

4

ORG 0000H

MOV DISMEM0, #0    ; 初始化显示缓冲区

MOV DISMEM1, #0

MOV DISMEM2, #0

MOV DISMEM3, #0

MOV DISMEM4, #0

MOV DISMEM5, #0

; 处理R4

MOV A, R4

ANL A, #0F0H       ; 取高4位

SWAP A             ; 高4位移到低4位

MOV DISMEM0, A     ; 存高4位拆分结果

MOV A, R4

ANL A, #0FH        ; 取低4位

MOV DISMEM1, A     ; 存低4位拆分结果

; 处理R5

MOV A, R5

ANL A, #0F0H

SWAP A

MOV DISMEM2, A

MOV A, R5

ANL A, #0FH

MOV DISMEM3, A

; 处理R6

MOV A, R6

ANL A, #0F0H

SWAP A

MOV DISMEM4, A

MOV A, R6

ANL A, #0FH

MOV DISMEM5, A

SJMP $             ; 程序结束

END

6

ORG 0000H

MOV R0, #20H       ; 数据区首地址（20H存长度）

MOV A, @R0         ; 取数据长度

MOV R7, A          ; R7存长度

INC R0             ; 指向第一个数据

MOV A, @R0         ; 初始化最小值为第一个数据

MOV 21H, A         ; 先存到21H

DEC R7             ; 剩余数据个数（长度-1）

LOOP:

INC R0

MOV A, @R0         ; 取当前数据

CJNE A, 21H, COMP  ; 与当前最小值比较

SJMP NEXT

COMP:

JC NEXT            ; 若当前数<最小值，跳NEXT

MOV 21H, A         ; 否则更新最小值

NEXT:

DJNZ R7, LOOP      ; 循环剩余次数

SJMP $             ; 程序结束

END