1.P0口

2. P0口

3. 51 单片机的 I/O 口为 “准双向口”，输出驱动管导通时会拉低电平。若输入前未送 “1”，驱动管处于导通状态，外部输入的高电平会被内部拉低，导致输入信号错误；送 “1” 后，驱动管截止，端口可正确读取外部输入信号。

4. DELAY_1S:

MOV R7, #10      ; 外层循环次数

DELAY1:

MOV R6, #200     ; 中层循环次数

DELAY2:

MOV R5, #248     ; 内层循环次数（单周期指令，约1us/条）

DELAY3:

DJNZ R5, DELAY3  ; 内层循环：248×2≈496us

DJNZ R6, DELAY2  ; 中层循环：200×496us≈99.2ms

DJNZ R7, DELAY1  ; 外层循环：10×99.2ms≈992ms

NOP              ; 补充约8ms，总延迟≈1s

RET

5.

硬件消抖：在开关两端并联 RC 滤波电路（如 100nF 电容 + 10kΩ 电阻），抑制抖动的电压波动。

软件消抖：检测到开关状态变化后，延迟 10~20ms 再读取状态，跳过抖动阶段。