6-11.

中断源的定义

中断源是指能触发单片机中断请求的外部或内部设备 / 事件，用于使单片机暂停当前程序，转去处理紧急任务。

6-2

SETB IT0;    // 设置外部中断0(INT0)为下降沿触发方式（默认是低电平触发）

SETB IT1;    // 设置外部中断1(INT1)为下降沿触发方式

SETB EA;     // 开启总中断允许（51单片机必须先开总中断，单个中断才能生效）

SETB EX0;    // 使能外部中断0（允许INT0中断请求）

SETB EX1;    // 使能外部中断1（允许INT1中断请求）

SETB ET0;    // 使能定时器/计数器T0的溢出中断（允许T0中断请求）

SETB ES;     // 使能串行口中断（允许串口接收/发送完成中断）

SETB PT0;    // 设置T0溢出中断为高优先级

CLR PX1;     // 设置外部中断1为低优先级

CLR PX0;     // 设置外部中断0为低优先级

CLR PS;      // 设置串行口中断为低优先级

6-3

低电平触发

置ITx = 0外部中断引脚持续保持低电平时，触发中断。

下降沿触发

置ITx = 1外部中断引脚的电平从高电平跳转为低电平时，触发中断。

6-4

51 单片机仅提供2 个中断优先级：高优先级和低优先级。

同一优先级的中断源，遵循硬件默认的优先级顺序（由单片机硬件电路决定，无法通过软件修改），顺序为：

外部中断 0 > 定时 / 计数器 0 中断 > 外部中断 1 > 定时 / 计数器 1 中断 > 串行口中断

6-5

7-1

51 单片机（基础型）内置2 个可编程的定时器 / 计数器，分别为定时器 / 计数器 0（T0）和定时器 / 计数器 1（T1

做定时器使用时，输入的时钟脉冲由晶振信号12分频后得到，所以定时器也可看做是 对51单片机机器周期的计数。例如，若晶振频率12MHz，则计数脉冲时间为1us。 做计数器使用时，是对外部事件进行计数，外部输入信号通过相应的外部输入引脚 T0 （P3.4)或 T1(P3.5)输入。

7-2

TMOD 是 51 单片机的定时器 / 计数器模式控制寄存器（8 位，地址 89H，不可位寻址），分为高 4 位（控制 T1）和低 4 位（控制 T0

7-3

  计数器模式：

公式：X=2n−N

其中n为计数器位数（模式 0=13，模式 1=16，模式 2=8），N为需要计数的次数，X为初值，再将X拆分为高 8 位（TH0）和低 8 位（TL0）。

  定时器模式：

第一步：计算机器周期T=12/fosc​（fosc​为晶振频率）；

第二步：计算计数次数N=t/T（t为定时时长）；

第三步：按计数器模式公式算初值X，再拆分给 TH0、TL0。

7-4

TR0：定时器/计数器0运行控制位，=1，启动定时器/计数器0工作；=0，停止定时器/

计数器0工作

TF0：定时器/计数器0溢出标志位，当计数器溢出时，该位置1；使用中断方式时，此

位作为中断标志位，在转向中断服务程序时由硬件自动清零。使用查询方式时，此位做状态

位供查询，查询有效后，需用软件方法及时将该位清0

7-5

晶振 12MHz 时，机器周期T=12/12MHz=1μs。

- 模式 1（16 位计数器）：最大计数值216=65536，最长定时时间t=65536×1μs=65536μs=65.536ms。

- 模式 2（8 位自动重装）：最大计数值28=256，最长定时时间t=256×1μs=256μs

7-6

因为模式2具有自动重装计数初值的功能；而模式1的特点是加法计数器溢出后，计数值 回零，而不能自动重装初值。

9-1

  数据线：

单片机的 P0 口（8 位）直接连接到 I/O 接口芯片的数据线引脚，实现数据的双向传输。

  地址线：

- 低 8 位地址：由 P0 口提供（需外接地址锁存器，如 74HC573，通过 ALE 信号锁存）；

- 高 8 位地址：由 P2 口提供；

地址线共同确定 I/O 接口芯片的唯一地址。

  控制线：

- 读写控制：利用单片机的RD（读）、WR（写）信号，连接到 I/O 接口芯片的读 / 写控制引脚；

- 片选控制：通过地址译码（如译码器、线选法）产生片选信号，连接到 I/O 接口芯片的片选引脚，实现对特定芯片的选中。

9-2

可以通过分点对比的方式说明两者区别：

1. **实现方式**

- 线译码：直接用单片机的高位地址线（如P2口某引脚）作为芯片的片选信号，一个地址线对应一个扩展芯片。

- 译码器译码：通过译码器（如74HC138）对多个地址线进行逻辑译码，生成多个片选信号。

2. **地址空间利用率**

- 线译码：利用率低，每个芯片会占用较大的连续地址块（如单根P2口线作为片选时，会占用128个地址单元），地址空间浪费多。

- 译码器译码：利用率高，少量地址线即可生成多个片选信号，地址空间分配更紧凑。

3. **扩展芯片数量**

- 线译码：扩展数量少，受高位地址线数量限制（如51单片机P2口共8根线，最多扩展8个芯片）。

- 译码器译码：扩展数量多，如3-8译码器可通过3根地址线生成8个片选信号，支持更多芯片扩展。

4. **电路复杂度**

- 线译码：电路简单，无需额外器件，直接接线即可。

- 译码器译码：电路较复杂，需要增加译码器芯片及配套接线。

5. **适用场景**

- 线译码：适用于芯片数量少的小规模扩展场景。

- 译码器译码：适用于芯片数量多的大规模扩展场景。

9-3

DAC0832 的控制信号主要包括：

- CS（片选信号）：低电平有效，由单片机的地址线译码产生，用于选中该 DAC0832 芯片。

- WR1（写信号 1）：低电平有效，通常连接单片机的WR引脚，用于将单片机输出的数据写入 DAC0832 的输入寄存器。

- ILE（输入锁存允许）：高电平有效，一般接 + 5V，配合WR1实现输入寄存器的锁存。

- WR2（写信号 2）：低电平有效，通常接地或连接单片机的WR，用于将输入寄存器的数据写入 DAC 寄存器。

- XFER（数据传送控制）：低电平有效，由单片机地址线控制，用于控制输入寄存器到 DAC 寄存器的数据传送。

二、双缓冲方式的工作过程

双缓冲方式下，DAC0832 的输入寄存器和 DAC 寄存器均参与锁存，工作步骤为：

- 第一步：单片机输出地址选中 DAC0832（CS为低），同时使WR1为低，将数据写入输入寄存器；此时XFER为高，DAC 寄存器不接收数据。

- 第二步：单片机改变地址使XFER为低，同时使WR2为低，将输入寄存器中的数据传送到DAC 寄存器；此时 DAC0832 开始将数字量转换为模拟量输出。

三、双缓冲工作方式的适用场景

当需要多通道同步输出模拟量时，需使用双缓冲方式：

例如同时控制多个 DAC0832 输出模拟信号（如波形发生器、多路模拟量控制系统），可先将所有通道的数据分别写入各自的输入寄存器，再通过统一的XFER信号触发，使所有通道同时将数据传入 DAC 寄存器并转换输出，保证多通道模拟量的同步性。

9-4

- 首先计算所需的分辨率范围：

称重范围为 0~500g，误差小于 0.05g，因此需要的量化间隔需满足：量化间隔≤0.05g。

- AD 转换器的量化间隔公式为：量化间隔=2n−1满量程范围​（n为 AD 位数）。

代入数据得：2n−1500​≤0.05，化简得 2n−1≥0.05500​=10000，即 2n≥10001。

- 计算n的最小值：

  - 213=8192（小于 10001）

  - 214=16384（大于 10001）

因此，至少应选择14 位的 AD 转换器。

9-5

8 位 D/A 转换器的满量程（数字量 255）对应 10V，首先计算最小量化单位：

量化单位=25510V​≈0.039216V/数字量

- 模拟量 2.0V 对应的数字量：

数字量=0.039216V/数字量2.0V​≈51（取整）

- 模拟量 8.0V 对应的数字量：

数字量=0.039216V/数字量8.0V​≈204（取整）

9-6

- 12 位 D/A 转换器的满量程数字量为212−1=4095，输出电压 0~2.5V，因此量化单位为：

量化单位=40952.5V​≈0.0006105V/数字量

- 输入数字量 400H 转换为十进制：400H=4×162+0×16+0=1024。

- 对应输出电压：

输出电压=1024×0.0006105V≈0.625V

模拟量8.0V对应的数字量是多少？（保留整数）

如何提高AD转换器的分辨率？

除了AD和DA转换器，还有哪些常见的电子元件？