PSW（程序状态字）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | / | P |

TMOD（定时器工作方式控制寄存器）

| D7 D6 D5 D4 | D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| GATE C/T M1 M0 | GATE C/T M1 M0 |

D7~D4 用于定时器/计数器1的控制；D3~D0用于定时器/计数器0的控制。

GATE门控位。GATE=0，非门控方式：TR0、TR1=1，启动定时器工作；TR0、TR1=0，停止定时器工作。GATE=1，门控方式：TR0、TR1=1且INT0、INT1=1（外部中断请求），启动定时器工作。

C/T 功能选择位。C/T =0，定时功能；C/T =1，计数功能。

M1、M0 工作方式选择位。M1M0=00，工作方式0；=01工作方式1；=10：工作方式

TCON（定时器控制寄存器）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

TR0、TR1 启动控制位。TR0、TR1=0，停止定时器工作；TR0、TR1=1，启动定时器工作。

TF0、TF1  溢出中断标志位。

IT0、IT1  外部中断触发方式设置。IT0、IT1=0 电平触发；IT0、IT1=1边沿触发。

IE0、IE1  外部中断0和外部中断1的中断请求标志位。

IE（中断允许控制寄存器）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA |  |  | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA 总控位。EA=0，屏蔽所有中断源；EA=1，开放中断。

ES 串行口中断允许位。ES=0，禁止；ES=1，允许。

ET0、ET1 定时器/计数器0/1的溢出中断允许位。ET0、ET1=0，禁止；ET0、ET1=1，允许。

EX0、EX1 外部中断0/1中断允许位。EX0、EX1=0，禁止；EX0、EX1=1，允许。

IP（中断优先级控制寄存器）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

相应的位置“1”，选高优先级；相应的位清“0”，选低优先级。

PS  串行口中断优先级控制。

PT0、PT1  定时器/计数器0/1中断优先级控制。

PX0、PX1  外部中断0/1中断优先级控制。

SCON（串行口控制寄存器）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |

SM0 和 SM1 串口4种工作方式选择。

SM2  多机通信控制位

REN  允许接收控制位，REN=1，允许接收；REN=0，禁止接收。

TB8  方式2和方式3，发送数据的第9位。

RB8  方式2和方式3，接收数据的第9位。

TI    发送中断标志。

RI    接收中断标志。

PCON（电源控制寄存器）  SMOD  波特率选择位， SMOD=1，波特率加倍； SMOD=0，波特率不加倍。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMOD | --- | --- | --- | ---- | --- | ---- | ---- |

8255方式选择控制字

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

D6D5:A组方式。=00，方式0；=01，方式1；=1X，方式2

D4:A口I/O。=0，输出；=1，输入

D3:C口高4位I/O。=0，输出；=1，输入

D2:B组方式。=0，方式0；=1，方式1

D1:B口I/O。=0，输出；=1，输入

D0:C口低4位I/O。=0，输出；=1，输入