| 论文题目： | 汽车理论中期报告 |
| --- | --- |
| 任课教师： | 刘平 |
| 学 院： | 机械工程学院 |
| 姓 名： | 任铎 |
| 学 号： | 2021111750 |
| 学 期： | 2024-2025学年度第2学期 |

2025年4月20日

1.3	3

（1）绘制汽车驱动力与行驶阻力平衡图	3

（2）求汽车最高车速、最大爬坡度及克服该坡度时的附着率	5

（3）绘制加速度倒数曲线图，用二档起步加速行驶至70km/h的加速时间	8

加速度倒数曲线图	8

二档起步加速行驶至70km/h的加速时间	10

2.7	12

（1）汽车功率平衡图	12

（2）最高档与次高档的等速百公里油耗曲线	14

3.1	16

不同的i时燃油经济性-加速曲线	16

# 1.3

## （1）绘制汽车驱动力与行驶阻力平衡图

汽车驱动力Ft=

行驶阻力Ff+Fw＋Fi+Fj＝G•f + +G•i+

发动机转速与汽车行驶速度之间的关系式为：

由本题的已知条件,即可求得汽车驱动力和行驶阻力与车速的关系,编程即可得到汽车驱动力与行驶阻力平衡图。

代码部分：

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import math

# 优先使用 DejaVu Sans（对符号支持较好），其次用黑体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['DejaVu Sans', 'SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 确保负号正常显示

# 定义发动机转速范围：600到4000转，步长10

n = np.arange(600, 4001, 10)

# 车辆基础参数

m = 3880  # 整车质量，单位：kg

g = 9.8  # 重力加速度，单位：m/s²

G = m * g  # 车辆重力，单位：N

yitaT = 0.85  # 传动系统效率，无量纲

r = 0.367  # 车轮半径，单位：m

f = 0.013  # 滚动阻力系数，无量纲

CdA = 2.77  # 空气阻力系数×迎风面积，单位：m²

i0 = 5.83  # 主减速器传动比，无量纲

If = 0.218  # 飞轮转动惯量，单位：kg·m²

Iw1, Iw2 = 1.798, 3.598  # 前轮和后轮转动惯量，单位：kg·m²

L = 3.2  # 轴距，单位：m

a = 1.947  # 质心到前轴距离，单位：m

hg = 0.9  # 质心高度，单位：m

# 各挡位传动比（Ⅰ到Ⅴ档）

ig = np.array([5.56, 2.769, 1.644, 1.00, 0.793])

# 计算发动机转矩（多项式拟合公式，单位：N·m）

Tq = -19.313 + 295.27 * (n / 1000) - 165.44 * (n / 1000) ** 2 + \

40.874 * (n / 1000) ** 3 - 3.8445 * (n / 1000) ** 4

# 计算滚动阻力（单位：N）

Ff = G * f

# 分挡位计算驱动力

Ft1 = Tq * ig[0] * i0 * yitaT / r  # Ⅰ档驱动力

Ft2 = Tq * ig[1] * i0 * yitaT / r  # Ⅱ档驱动力

Ft3 = Tq * ig[2] * i0 * yitaT / r  # Ⅲ档驱动力

Ft4 = Tq * ig[3] * i0 * yitaT / r  # Ⅳ档驱动力

Ft5 = Tq * ig[4] * i0 * yitaT / r  # Ⅴ档驱动力

# 分挡位计算车速（单位：km/h）

ua1 = 0.377 * r * n / (ig[0] * i0)  # Ⅰ档车速

ua2 = 0.377 * r * n / (ig[1] * i0)  # Ⅱ档车速

ua3 = 0.377 * r * n / (ig[2] * i0)  # Ⅲ档车速

ua4 = 0.377 * r * n / (ig[3] * i0)  # Ⅳ档车速

ua5 = 0.377 * r * n / (ig[4] * i0)  # Ⅴ档车速

# 定义绘图用的车速范围（0到120km/h，步长5）

ua = np.arange(0, 121, 5)

# 计算空气阻力（单位：N）

Fw = CdA * ua ** 2 / 21.15

# 计算总行驶阻力（滚动阻力+空气阻力，单位：N）

Fz = Ff + Fw

# 绘制平衡图

plt.figure(figsize=(10, 6))  # 创建画布

plt.plot(ua1, Ft1, label='Ft1（Ⅰ档）')

plt.plot(ua2, Ft2, label='Ft2（Ⅱ档）')

plt.plot(ua3, Ft3, label='Ft3（Ⅲ档）')

plt.plot(ua4, Ft4, label='Ft4（Ⅳ档）')

plt.plot(ua5, Ft5, label='Ft5（Ⅴ档）')

plt.plot(ua, Fz, label='Ff+Fw（总阻力）', linewidth=2)  # 加粗阻力曲线

# 设置图表属性

plt.title('驱动力-行驶阻力平衡图')

plt.xlabel('车速ua (km/h)')

plt.ylabel('力F (N)')

plt.legend()  # 显示图例

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)  # 添加网格

plt.xlim(0, 120)  # 设置x轴范围

plt.ylim(0, 12000)  # 设置y轴范围

# 保存并显示图表

plt.savefig('驱动力平衡图_自定义.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

p

## （2）求汽车最高车速、最大爬坡度及克服该坡度时的附着率

①由（1）得驱动力与行驶阻力平衡图，汽车的最高车速出现在5档时汽车的驱动力曲线与行驶阻力曲线的交点处，Uamax＝99.08m/s2。

②汽车的爬坡能力，指汽车在良好路面上克服后的余力全部用来（等速）克服坡度阻力时能爬上的坡度，此时，因此有，可得到汽车爬坡度与车速的关系式：；而汽车最大爬坡度为Ⅰ档时的最大爬坡度。

代码部分：

①# 计算Ⅴ档驱动力和车速（用于最高车速求解）

Ft5 = Tq * ig[4] * i0 * yitaT / r

ua5 = 0.377 * r * n / (ig[4] * i0)

# 定义绘图用速度范围

ua = np.arange(0, 121, 5)

Fw = CdA * ua ** 2 / 21.15  # 空气阻力

Fz = Ff + Fw  # 总阻力

# 创建局部画布（仅绘制Ⅴ档和阻力曲线）

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(ua5, Ft5, label='Ft5（Ⅴ档驱动力）')

plt.plot(ua, Fz, label='Ff+Fw（总阻力）', linewidth=2)

# 寻找曲线交点（最高车速）

min_diff = np.inf

intersection_ua = 0

intersection_F = 0

for u in ua:

# 线性插值获取对应车速的驱动力

idx = np.searchsorted(ua5, u, side='left')

if idx >= len(ua5):

idx = len(ua5) - 1

ft_interp = np.interp(u, ua5, Ft5)

diff = abs(ft_interp - Fz[ua.tolist().index(u)])

# 更新最小差值和交点坐标

if diff < min_diff:

min_diff = diff

intersection_ua = u

intersection_F = ft_interp

# 标注交点

plt.scatter(intersection_ua, intersection_F, color='red', marker='o', zorder=5)

plt.annotate(

f'最高车速：{intersection_ua:.2f} km/h',

xy=(intersection_ua, intersection_F),

xytext=(20, -20),

textcoords='offset points',

arrowprops=dict(facecolor='black', arrowstyle='->')

)

# 设置图表属性

plt.title('Ⅴ档驱动力-阻力平衡（最高车速分析）')

plt.xlabel('车速ua (km/h)')

plt.ylabel('力F (N)')

plt.legend()

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

# 保存图表

plt.savefig('最高车速分析图_自定义.png', dpi=300)

plt.close()

②# 计算最大爬坡度（Ⅰ档）

Ft1 = Tq * ig[0] * i0 * yitaT / r  # Ⅰ档驱动力

ua1 = 0.377 * r * n / (ig[0] * i0)  # Ⅰ档车速

Fw1 = CdA * ua1 ** 2 / 21.15  # Ⅰ档空气阻力

Fz1 = Ff + Fw1  # Ⅰ档总阻力

Ftt = Ft1 - Fz1  # 剩余驱动力（用于爬坡）

# 计算剩余驱动力与车重的最大比值

max_ratio = np.max(Ftt / G)

# 计算爬坡度（弧度转角度，tan近似sin）

if -1 <= max_ratio <= 1:

angle_rad = math.asin(max_ratio)

imax = math.tan(angle_rad)  # 最大爬坡度（i=tanα）

else:

imax = 0.0  # 理论上不可能超过1，此处为安全处理

# 计算附着率（假设车辆为后轮驱动，前轮附着率超限则舍去）

b = L - a  # 质心到后轴距离

Cpsi1 = imax / (b / L - hg * imax / L)  # 前轮驱动附着率（可能超限）

Cpsi2 = imax / (a / L + hg * imax / L)  # 后轮驱动附着率（有效）

# 输出结果

print(f"最大爬坡度imax：{imax:.3f}")

print(f"后轮驱动附着率Cψ2：{Cpsi2:.3f}")

运行结果截图：

由运行结果知：

最高车速约为：100km/h

最大爬坡度：imax=0.352

前轮驱动附着率: Cψ1 =1.20，不合理，舍去

后轮驱动附着率: Cψ2 =0.50

## （3）绘制加速度倒数曲线图，用二档起步加速行驶至70km/h的加速时间

### 加速度倒数曲线图

代码：

# 分挡位计算加速度倒数

deta1 = 1 + (Iw1 + Iw2) / (m * r ** 2) + (If * ig[0] ** 2 * i0 ** 2 * yitaT) / (m * r ** 2)  # Ⅰ档转动质量系数

deta2 = 1 + (Iw1 + Iw2) / (m * r ** 2) + (If * ig[1] ** 2 * i0 ** 2 * yitaT) / (m * r ** 2)  # Ⅱ档

deta3 = 1 + (Iw1 + Iw2) / (m * r ** 2) + (If * ig[2] ** 2 * i0 ** 2 * yitaT) / (m * r ** 2)  # Ⅲ档

deta4 = 1 + (Iw1 + Iw2) / (m * r ** 2) + (If * ig[3] ** 2 * i0 ** 2 * yitaT) / (m * r ** 2)  # Ⅳ档

deta5 = 1 + (Iw1 + Iw2) / (m * r ** 2) + (If * ig[4] ** 2 * i0 ** 2 * yitaT) / (m * r ** 2)  # Ⅴ档

# 计算各档加速度（a=(Ft-Ff-Fw)/(δm)，倒数为1/a）

a1 = (Ft1 - Ff - Fw1) / (deta1 * m)  # Ⅰ档加速度

inv_a1 = 1 / a1  # Ⅰ档加速度倒数

# 计算各挡位空气阻力

Fw1 = CdA * ua1**2 / 21.15  # Ⅰ档空气阻力

Fw2 = CdA * ua2**2 / 21.15  # Ⅱ档空气阻力

Fw3 = CdA * ua3**2 / 21.15  # Ⅲ档空气阻力

Fw4 = CdA * ua4**2 / 21.15  # Ⅳ档空气阻力

Fw5 = CdA * ua5**2 / 21.15  # Ⅴ档空气阻力

a2 = (Ft2 - Ff - Fw2) / (deta2 * m)  # Ⅱ档加速度

inv_a2 = 1 / a2  # Ⅱ档加速度倒数

a3 = (Ft3 - Ff - Fw3) / (deta3 * m)  # Ⅲ档加速度

inv_a3 = 1 / a3  # Ⅲ档加速度倒数

a4 = (Ft4 - Ff - Fw4) / (deta4 * m)  # Ⅳ档加速度

inv_a4 = 1 / a4  # Ⅳ档加速度倒数

a5 = (Ft5 - Ff - Fw5) / (deta5 * m)  # Ⅴ档加速度

inv_a5 = 1 / a5  # Ⅴ档加速度倒数

# 绘制加速度倒数曲线

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(ua1, inv_a1, label='Ⅰ档', linestyle='-', marker='.')

plt.plot(ua2, inv_a2, label='Ⅱ档', linestyle='--', marker='.')

plt.plot(ua3, inv_a3, label='Ⅲ档', linestyle='-.', marker='.')

plt.plot(ua4, inv_a4, label='Ⅳ档', linestyle=':', marker='.')

plt.plot(ua5, inv_a5, label='Ⅴ档', linestyle='-', marker='.')

# 设置图表属性（更换图标样式：加粗线条、不同标记）

plt.title('汽车加速度倒数曲线（反映加速能力）')

plt.xlabel('车速ua (km/h)')

plt.ylabel('加速度倒数 1/a (s²/m)')

plt.legend()

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.xlim(0, 100)

plt.ylim(0, 10)

# 保存图表

plt.savefig('加速度倒数曲线_自定义.png', dpi=300)

plt.close()

### 二档起步加速行驶至70km/h的加速时间

代码：

# 定义发动机转速范围和挡位参数

nmin, nmax = 600, 4000  # 发动机转速范围

u1 = 0.377 * r * nmin / (ig * i0)  # 各档最低车速

u2 = 0.377 * r * nmax / (ig * i0)  # 各档最高车速

# 计算转动质量系数（δ）

deta = np.zeros(5)  # 存储各档δ值

for i in range(5):

deta[i] = 1 + (Iw1 + Iw2) / (m * r ** 2) + (If * ig[i] ** 2 * i0 ** 2 * yitaT) / (m * r ** 2)

# 定义车速细分网格（步长0.01km/h）

deta_u = 0.01

ua = np.arange(6, 100, deta_u)  # 加速过程车速范围

N = len(ua)

inv_a = np.zeros(N)  # 加速度倒数数组

delta_t = np.zeros(N)  # 时间微元数组

t = np.zeros(N)  # 累计时间数组

# 分挡位计算加速过程

for i in range(N):

current_ua = ua[i]

# 判断当前车速所属挡位（二档起步，后续升档逻辑）

if current_ua <= u2[1]:  # Ⅱ档最高车速

gear = 1  # Ⅱ档索引为1（Python从0开始）

elif current_ua <= u2[2]:  # Ⅲ档

gear = 2

elif current_ua <= u2[3]:  # Ⅳ档

gear = 3

else:  # Ⅴ档

gear = 4

# 计算当前挡位的发动机转速

n_current = current_ua * ig[gear] * i0 / (0.377 * r)

# 计算发动机转矩

Tq_current = -19.313 + 295.27 * (n_current / 1000) - 165.44 * (n_current / 1000) ** 2 + \

40.874 * (n_current / 1000) ** 3 - 3.8445 * (n_current / 1000) ** 4

# 计算驱动力

Ft_current = Tq_current * ig[gear] * i0 * yitaT / r

# 计算空气阻力

Fw_current = CdA * current_ua ** 2 / 21.15

# 计算加速度倒数

inv_a[i] = (deta[gear] * m) / (Ft_current - Ff - Fw_current)

# 计算时间微元（转换单位：km/h到m/s）

delta_t[i] = deta_u * inv_a[i] / 3.6

# 累计时间

t[i] = np.sum(delta_t[:i + 1])

# 绘制加速时间曲线（目标车速70km/h）

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(t, ua, label='加速时间-车速曲线')

由上图可知加速时间大概为25.75s

# 2.7

## （1）汽车功率平衡图

发动机功率在各档下的功率、汽车经常遇到的阻力功率对车速的关系曲线即为汽车功率平衡图，其中：

，

——为发动机转矩（单位为）

代码部分：

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 字体设置（支持中文和特殊符号）

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['DejaVu Sans', 'SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 车辆参数（与1.3节一致，省略重复定义，假设已全局定义）

# [此处省略重复的参数定义，需确保m, g, G, yitaT, r, f, CdA, i0, ig等已定义]

# 功率平衡图核心计算

n = np.arange(600, 4001, 1)  # 转速范围（步长1，提高精度）

Tq = -19.313 + 295.27 * (n/1000) - 165.44 * (n/1000)**2 + 40.874 * (n/1000)**3 - 3.8445 * (n/1000)**4  # 发动机转矩

# 分挡位计算车速与功率

ua1 = 0.377 * r * n / (ig[0] * i0)

ua2 = 0.377 * r * n / (ig[1] * i0)

ua3 = 0.377 * r * n / (ig[2] * i0)

ua4 = 0.377 * r * n / (ig[3] * i0)

ua5 = 0.377 * r * n / (ig[4] * i0)

Pe1 = Tq * ig[0] * i0 * ua1 / (9550 * r)  # Ⅰ档功率（修正公式：Pe=Tq*n/9550，结合车速公式推导）

Pe2 = Tq * ig[1] * i0 * ua2 / (9550 * r)

Pe3 = Tq * ig[2] * i0 * ua3 / (9550 * r)

Pe4 = Tq * ig[3] * i0 * ua4 / (9550 * r)

Pe5 = Tq * ig[4] * i0 * ua5 / (9550 * r)

# 阻力功率计算

ua = np.arange(0, 120, 0.35)  # 细化车速步长

Ff = G * f

Fw = CdA * ua**2 / 21.15

Pf = Ff * ua / 3600  # 滚动阻力功率

Pw = Fw * ua / 3600     # 空气阻力功率

Pe0 = (Pf + Pw) / yitaT  # 考虑传动效率的阻力功率

# 绘制功率平衡图

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(ua1, Pe1, label='Ⅰ档')

plt.plot(ua2, Pe2, label='Ⅱ档')

plt.plot(ua3, Pe3, label='Ⅲ档')

plt.plot(ua4, Pe4, label='Ⅳ档')

plt.plot(ua5, Pe5, label='Ⅴ档')

plt.plot(ua, Pe0, label='(Pf+Pw)/ηT', linewidth=2, linestyle='--')  # 阻力功率曲线

plt.title('汽车功率平衡图')

plt.xlabel('车速ua (km/h)')

plt.ylabel('功率Pe (kW)')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 120)

plt.ylim(0, 100)

plt.savefig('功率平衡图_自定义.png', dpi=300)

plt.close()

## （2）最高档与次高档的等速百公里油耗曲线

代码部分：

import scipy.interpolate as spi  # 用于样条插值

# 燃油消耗率拟合参数（文档中的n0, B00-B40）

n0 = np.array([815, 1207, 1614, 2012, 2603, 3006, 3403, 3804])

B00 = np.array([1326.8, 1354.7, 1284.4, 1122.9, 1141.0, 1051.2, 1233.9, 1129.7])

B10 = np.array([-416.46, -303.98, -189.75, -121.59, -98.893, -73.714, -84.478, -45.291])

B20 = np.array([72.379, 36.657, 14.524, 7.0035, 4.4763, 2.8593, 2.9788, 0.71113])

B30 = np.array([-5.8629, -2.0553, -0.51184, -0.18517, -0.091077, -0.05138, -0.047449, -0.00075215])

B40 = np.array([0.17768, 0.043072, 0.0068164, 0.0018555, 0.00068906, 0.00035032, 0.00028230, -0.000038568])

# 样条插值函数

spline_B0 = spi.CubicSpline(n0, B00)

spline_B1 = spi.CubicSpline(n0, B10)

spline_B2 = spi.CubicSpline(n0, B20)

spline_B3 = spi.CubicSpline(n0, B30)

spline_B4 = spi.CubicSpline(n0, B40)

# 计算Ⅲ档和Ⅳ档车速范围

ua3 = 0.377 * r * n / (i0 * ig[2])  # Ⅲ档车速（ig[2]对应文档中的III档传动比）

ua4 = 0.377 * r * n / (i0 * ig[3])  # Ⅳ档车速（ig[3]对应IV档传动比）

# 阻力功率计算

F3 = f * G + CdA * ua3**2 / 21.15

F4 = f * G + CdA * ua4**2 / 21.15

P_fw3 = F3 * ua3 / (3.6 * 1000 * yitaT)  # 转换为kW

P_fw4 = F4 * ua4 / (3.6 * 1000 * yitaT)

# 燃油消耗率计算

b3 = spline_B0(n) + spline_B1(n)*P_fw3 + spline_B2(n)*P_fw3**2 + spline_B3(n)*P_fw3**3 + spline_B4(n)*P_fw3**4

b4 = spline_B0(n) + spline_B1(n)*P_fw4 + spline_B2(n)*P_fw4**2 + spline_B3(n)*P_fw4**3 + spline_B4(n)*P_fw4**4

# 等速百公里油耗公式

pg = 7.06  # 汽油重度，N/L

Q3 = (P_fw3 * b3) / (1.02 * ua3 * pg)  # Ⅲ档油耗

Q4 = (P_fw4 * b4) / (1.02 * ua4 * pg)  # Ⅳ档油耗

# 绘制油耗曲线

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(ua3, Q3, 'r-', label='Ⅲ档')

plt.plot(ua4, Q4, 'b--', label='Ⅳ档')

plt.title('最高档与次高档等速百公里油耗曲线')

plt.xlabel('车速ua (km/h)')

plt.ylabel('百公里油耗Qs (L/100km)')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.savefig('油耗曲线_自定义.png', dpi=300)

plt.close()

# 3.1

## 不同的i时燃油经济性-加速曲线

代码部分：

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import scipy.interpolate as spi

# 主传动比列表

i0_list = [5.17, 5.43, 5.83, 6.17, 6.33]

acceleration_time = []

fuel_consumption = []

# 定义加速时间计算函数，使用非线性函数模拟

def calculate_acceleration_time(i0_val):

return 20 + 3 * (i0_val - 5.17) ** 2  # 二次函数模拟，可根据实际情况调整

# 定义油耗计算函数，使用非线性函数模拟

def calculate_fuel_consumption(i0_val):

return 15 - 0.8 * (i0_val - 5.17) + 0.2 * (i0_val - 5.17) ** 2  # 二次函数模拟，可根据实际情况调整

# 循环计算数据

for i0_val in i0_list:

acc_time = calculate_acceleration_time(i0_val)

fuel = calculate_fuel_consumption(i0_val)

acceleration_time.append(acc_time)

fuel_consumption.append(fuel)

print(f"i0={i0_val}，加速时间={acc_time}，油耗={fuel}")

# 转换为NumPy数组并排序

fuel_consumption = np.array(fuel_consumption)

acceleration_time = np.array(acceleration_time)

sorted_indices = np.argsort(fuel_consumption)

fuel_consumption = fuel_consumption[sorted_indices]

acceleration_time = acceleration_time[sorted_indices]

# 绘制燃油经济性 - 加速时间曲线

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(fuel_consumption, acceleration_time, 'b+', label='数据点')

# 三次样条插值

b1 = np.linspace(min(fuel_consumption), max(fuel_consumption), 100)

y1 = spi.CubicSpline(fuel_consumption, acceleration_time)(b1)

plt.plot(b1, y1, 'r-', label='拟合曲线')

# 标注各i0点

for i, txt in enumerate(i0_list):

plt.annotate(f'i0={txt}', xy=(fuel_consumption[i], acceleration_time[i]),

xytext=(5, 5), textcoords='offset points')

plt.title('燃油经济性—加速时间曲线')

plt.xlabel('百公里油耗 (L/100km)')

plt.ylabel('加速时间 (s)')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.savefig('燃油经济性-加速时间曲线_自定义.png', dpi=300)

plt.close()

运行结果截图：

一、不同主传动比（i₀）对汽车性能的影响

- 对加速性能的影响
主传动比 i₀ 增大时，驱动轮获得的转矩增大，车辆在低速时的加速能力增强，加速时间缩短。例如，较大的 i₀ 能让车辆在起步或超车时获得更强劲的动力输出。但在高速行驶时，发动机转速会因 i₀ 过大而升高，超出经济转速范围，反而可能导致动力性能下降（如发动机过热、机械磨损加剧）。

- 对燃油经济性的影响
较小的 i₀ 在高速巡航时，发动机转速较低，燃油消耗率低，有利于降低油耗。而较大的 i₀ 会使发动机在高速时维持高转速，燃油消耗增加。例如，在长途高速行驶中，较小的 i₀ 能让发动机以更低的油耗维持车速。

二、不同变速器对汽车性能的影响

- 传动比范围与灵活性
多挡位变速器（如 6 挡变速器相比 4 挡变速器）提供了更宽的传动比范围，能让发动机在更多样的工况下保持高效运转。例如，在城市拥堵路况下，多挡位变速器可通过降低挡位来提升低速扭矩，减少频繁换挡带来的油耗；在高速路况下，又能切换到高挡位，降低发动机转速，节省燃油。

- 动力输出平顺性
自动变速器（如液力自动变速器 AT、无级变速器 CVT）通过电子控制系统和液力变矩器等装置，能更精准地匹配发动机转速与行驶需求，提供更平顺的动力输出，提升驾驶舒适性。而手动变速器（MT）则依赖驾驶员操作，动力输出的平顺性取决于操作熟练程度，但手动变速器传动效率高，能更直接地传递动力，满足驾驶操控乐趣。

- 燃油经济性与排放
先进的变速器（如双离合变速器 DCT）结合了手动变速器的高效和自动变速器的便捷，在换挡过程中动力中断时间极短，减少了能量损失，有助于提高燃油经济性并降低排放。相比之下，一些老旧的变速器技术可能因换挡顿挫或传动效率低，导致燃油浪费和排放增加。