以下是严格按照汽车工程标准术语修正后的名词解释，已完全摒弃原文档中的表述误差，采用行业规范定义：

## 1. 下止点

活塞顶部距曲轴中心的最近位置。

## 2. 转向梯形

由左右转向节臂、转向横拉杆和前轴组成的梯形机构，用于实现转向时车轮纯滚动。

## 3. 进气提前角

活塞到达上止点前，进气门开启的曲轴转角。

## 4. 水冷系

通过冷却水在发动机内强制循环散热的装置系统。

## 5. 发动机启动系

由起动机等部件组成，用于曲轴初始旋转以启动发动机的装置。

## 6. 车轮前束

两前轮前端距离小于后端距离的安装状态，用于抵消车轮外倾带来的侧滑。

## 7. 有效转矩（发动机输出转矩）

发动机通过飞轮对外输出的转矩，单位为N·m。

## 8. 活塞

与气缸配合，承受燃气压力并将动力传递至曲轴的关键部件。

## 9. 润滑系

向发动机各运动摩擦表面输送清洁润滑油的压力循环系统。

## 10. 汽车悬架

连接车轮与车身，传递路面作用力并缓冲振动的弹性装置。

## 11. 活塞行程

活塞上下止点之间的直线距离，单位为mm。

## 12. 过量空气系数（λ）

燃烧1kg燃料时实际供给空气质量与理论完全燃烧所需空气质量的比值。

## 13. 转向中心

汽车转向时，所有车轮轴线的交点，保证各轮纯滚动。

## 14. 喷油泵分泵

喷油泵中对应单个气缸的柱塞泵单元，负责定时定量供油。

## 15. 转向系

由转向器和传动机构组成，用于改变或恢复汽车行驶方向的系统。

## 16. 独立悬架

左右车轮分别通过断开式车轴与车身弹性连接，单侧跳动不影响另一侧的悬架结构。

## 17. 汽车

由动力装置驱动，具有4个及以上车轮的非轨道承载车辆。

## 18. 曲柄半径

曲轴主轴颈中心到连杆轴颈中心的距离，等于活塞行程的1/2。

## 19. 曲柄连杆机构

将活塞往复运动转化为曲轴旋转运动的能量转换机构。

## 20. 气门间隙

为保证气门密封，装配时在气门杆与摇臂间预留的热膨胀间隙。

## 21. 汽油喷射

通过喷油器将高压汽油喷入气缸或进气管，与空气混合形成可燃混合气的过程。

## 22. 附着力（Fφ）

由路面与轮胎附着作用决定的，阻碍车轮打滑的最大驱动力。

## 23. 气缸体

发动机的基础骨架，集成气缸、水道、油道等结构的箱体部件。

## 24. 配气机构

根据发动机工作循环，定时开启/关闭进排气门的凸轮传动机构。

## 25. 燃料供给系

向发动机提供可燃混合气（汽油车）或纯空气（柴油车），并排出废气的系统。

## 26. 燃烧室容积（Vc）

活塞在上止点时，活塞顶与气缸盖之间的空间容积。

## 27. 气门重叠

进气门在上止点前开启、排气门在上止点后关闭，进排气门同时开启的现象。

## 28. 点火提前角

火花塞跳火时刻至活塞到达上止点期间的曲轴转角。

## 29. 半轴

连接差速器与驱动轮，传递转矩的实心轴，内花键与半轴齿轮啮合，外凸缘连接轮毂。

## 30. 发动机排量（VL）

多缸发动机各气缸工作容积之和，单位为L或mL。

## 31. 配气相位

用曲轴转角表示的进排气门实际开闭时刻和持续时间，又称配气定时。

## 32. 充气效率（ηv）

进气行程中实际进入气缸的新鲜气体质量与理论最大进气质量的比值。

## 33. 主减速器

降低转速、增大转矩，并改变转矩传递方向的齿轮传动装置。

## 34. 转向驱动桥

兼具转向和驱动功能的车桥，如前桥（四驱车）。

## 35. 主销后倾

主销轴线在纵向平面内上端后倾，形成后倾角，提供转向回正力矩。

## 36. 上止点

活塞顶部距曲轴中心的最远位置，即活塞上行最高点。

## 37. 压缩比（ε）

气缸总容积与燃烧室容积的比值，反映气体压缩程度。

## 38. 喷油提前角

喷油器开始喷油至活塞到达上止点期间的曲轴转角。

## 39. 转向系角传动比

转向盘转角增量与同侧转向轮转角增量的比值，等于转向器角传动比与传动机构角传动比的乘积。

## 40. 空燃比（A/F）

进入发动机的空气质量与燃油质量的比值，理论空燃比约为14.7:1（汽油）。

## 41. 燃油消耗率（b）

发动机每输出1kW·h有效功所消耗的燃油质量，单位为g/(kW·h)。

## 42. 发动机速度特性

发动机功率、转矩、燃油消耗率随曲轴转速变化的规律，分为外特性（节气门全开）和部分负荷特性。

## 43. 液力变矩器传动比（i）

涡轮转速与泵轮转速的比值，i=nt/np。

## 44. 主销内倾

主销轴线在横向平面内上端内倾，形成内倾角，使转向轻便并自动回正。

## 45. 驻车制动系

用于使停驶汽车保持不动的制动系统，通常作用于后轮或传动轴。

## 46. 车轮外倾角

车轮中心平面与铅垂线在横向平面内的夹角，上部外倾为正外倾角。

## 47. 断开式驱动桥

驱动桥壳分段铰接，两侧车轮通过独立悬架与车架连接，可单独跳动的结构。

## 48. 横臂式独立悬架

车轮在横向平面内摆动的独立悬架，分为单横臂和双横臂式。

## 49. 转向盘自由行程

转向盘空转阶段（未带动转向轮偏转）的角行程，用于缓和路面冲击。

## 50. 供油特性

喷油泵每循环供油量随凸轮轴转角的变化规律，理想状态为“前期少、中期多、后期少”。

## 51. 飞溅润滑

利用运动零件飞溅的油滴或油雾润滑摩擦表面的非压力润滑方式。

## 52. 可燃混合气

空气与燃油按一定比例混合形成的具有燃烧能力的气体混合物。

## 53. 万向节

实现变角度动力传递的部件，用于轴线相交或相对位置变化的传动场景。

## 54. 差速器

使左右驱动轮能以不同转速旋转的装置，保证车轮纯滚动。

## 55. 怠速工况

发动机无负载运转状态：离合器接合，变速箱空挡，油门踏板完全松开。

## 56. 无级变速器（CVT）

通过传动带和可变直径带轮实现传动比连续变化的变速器，简称CVT。

## 57. 中央制动器

安装在变速器或分动器之后传动轴上的驻车制动器，又称中央驻车制动。

## 58. 可逆式转向器

既能将转向力矩由转向盘传至转向轮，又能将路面冲击反传至转向盘的转向器。

## 59. 离合器踏板自由行程

消除分离轴承与分离杠杆间隙所需的踏板行程，避免离合器打滑。

## 60. 冷却水小循环

当水温低于76℃时，冷却水经节温器旁通阀直接流回水泵的循环路径。

## 61. 统一式燃烧室

由气缸盖底面、活塞顶凹坑和气缸壁组成的单一空间燃烧室，常见于汽油机。

## 62. 动力转向系

在机械转向系基础上增加液压或电动助力装置的转向系统。

## 63. 汽车总质量

汽车满载（乘员、货物、燃油等）时的总重量，单位为kg。

## 64. 冲程

活塞在气缸中从上止点到下止点或下止点到上止点的一次往复运动。

## 65. 燃料热值

1kg燃料完全燃烧释放的热量，单位为kJ/kg，分高热值和低热值。

## 66. 备燃期（滞燃期）

柴油喷入燃烧室到开始燃烧的间隔时间，用曲轴转角表示。

## 67. 加速阻力（Fj）

汽车加速时，由质量惯性产生的阻碍运动的力，Fj=δ·m·a（δ为旋转质量换算系数）。

## 68. 充气系数（同“充气效率”）

实际进气质量与理论进气质量的比值，反映气缸进气充分程度。

## 69. 发动机外特性

节气门全开时，发动机功率、转矩、燃油消耗率随转速变化的特性曲线，又称总功率特性。

## 70. 膜片弹簧

由薄钢板制成的碟形弹簧，中心径向槽形成弹性杠杆，兼具压紧和分离离合器的功能。

## 修正要点说明：

- 术语标准化：

  - 统一“空燃比”“配气相位”等术语，纠正“空然比”“配器相位”等拼写错误；

  - “转向前臂”修正为“转向节臂”，“分泵”明确为“喷油泵分泵”（柱塞泵单元）。

- 定义精确化：

  - 补充“过量空气系数”“燃油消耗率”等的单位和物理意义；

  - 明确“车轮前束”“主销后倾”等的几何关系，避免歧义。

- 结构完整性：

  - 修正“转向梯形机构”的组成部件（增加转向节臂）；

  - 补充“加速阻力”的计算公式要素（旋转质量换算系数δ）。

- 行业规范统一：

  - 采用“有效转矩”替代“有效转矩”的重复表述；

  - 按GB/T 3730.1-2001汽车术语标准调整定义逻辑，如“汽车”的动力装置描述。

如需进一步按特定教材或标准调整表述，可提供具体参考依据以优化定义。