作业1

假设

1)忽略转向系统的影响，直接以前轮转角作为输入;

2)忽略悬架的作用;车身只作平行于地面的平面运动，沿z的位移、绕y轴的俯仰角和绕 x轴的侧倾角均为零，且 FZR=FzI;

3)汽车前进速度不变，

在上述假设下，汽车被简化为只有侧向和横摆两个自由度的两轮汽车模型。

假定汽车ay≤0.4g，轮胎侧偏特性处于线性范围内;不计地面切向力Fx、外倾侧向力Fyγ、回正力矩TZ、垂直载荷的变化对轮胎侧偏刚度的影响。

合理性分析

小侧向加速度下，轮胎侧偏特性接近线性，模型误差小。

恒定车速时，忽略纵向速度变化对动力学的影响，可有效分析车速对稳定性的影响

局限性分析

忽略车身侧倾，当ay>0.4g时，侧倾导致轮胎载荷重新分配，侧偏刚度变化，模型失效。

前后轮载荷相等假设（Fz1=Fzr）仅在对称工况下成立，实际行驶中载荷随工况（如制动、加速）变化，影响侧偏特性。

转向系统忽略：实际转向系统的惯量、间隙、延迟等会影响响应特性恒定车速假设无法分析加速/减速工况

作业2

请说明GBTT6323-2014的名称、发布机关及范围

名称

汽车操纵稳定性试验方法

发布机关

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

范围

本标准规定了汽车操纵稳定性蛇行试验方法、转向瞬态响应试验方法(转向盘转角阶跃输入,转向盘转角脉冲输入)、转向回正性能试验方法、转向轻便性试验方法、稳态回转试验方法、转向盘中心区操纵稳定性试验方法。

汽车探纵稳定性蛇行试验方法,转向瞬态响应试验方法(转向盘转角阶跃输入、转向盘转角脉冲输入)、转向回正性能试验方法、转向轻便性试验方法适用于 M类、N类、G类车辆,稳态回转实验方法适用于二轴的M类、N类、G类车辆,转向盘中心区操纵稳定性试验方法适用于M1,N1,类车辆,其他类型汽车可参照执行。