| 论文题目： | “双碳”战略下汽车动力系统演变 与发动机技术发展路径 |
| --- | --- |
| 任课教师： | 杜飞龙、彭宇明、唐阳、张艳斌 |
| 学 院： | 机械工程学院 |
| 姓 名： | 任铎 |
| 学 号： | 2021111750 |
| 学 期： | 2024-2025学年度第2学期 |

2025年4月20日

一、引言

（一）研究背景

全球气候变化与能源危机加速了汽车产业的转型。根据IPCC报告，交通领域碳排放占全球总量的24%，而中国作为全球最大汽车市场，其汽车产业碳排放占交通领域的80%。2020年，我国提出“双碳”目标（2030年碳达峰、2060年碳中和），明确要求汽车产业向低碳化转型。政策层面，《2030年前碳达峰行动方案》提出，2025年新能源车渗透率需达20%，2030年零排放汽车占比需超63%。

（二）研究意义

汽车动力系统变革不仅是技术升级，更是实现国家战略的核心路径。通过电动化、混合动力及氢能技术，汽车全生命周期碳排放可降低25%45%。同时，动力技术创新将重塑全球汽车产业竞争格局，助力中国从“汽车大国”迈向“汽车强国”。

二、我国“双碳”战略内涵解析

（一）碳达峰与碳中和的定义

碳达峰：汽车领域预计2027年达峰，峰值约17.46亿吨，乘用车为主要贡献者。

碳中和：需通过零排放汽车占比提升（2035年达87%）及全产业链减排实现，包括电池回收率提升至95%、绿氢占比超30%。

（二）政策目标与产业要求

阶段性目标：2025年新能源车销量占比超40%，2035年传统燃油车全面混动化。

技术导向：车企需加速淘汰纯燃油车，如比亚迪2023年停售燃油车，专注纯电与插混技术。

（三）挑战与机遇

挑战：传统燃油车面临国六b排放标准（PN限值6×10¹¹个/km）、欧盟碳关税等压力。

机遇：新能源车出口快速增长，2025年中国新能源车销量预计占全球64.5%。

三、“双碳”战略下汽车动力系统变化趋势

（一）电动化：不可逆转的主流趋势

1.技术优势

纯电动汽车（BEV）全生命周期碳排放比燃油车低25%45%，固态电池能量密度突破400Wh/kg，充电时间缩短至15分钟。

典型案例：特斯拉Semi续航800km，但充电效率仍不及柴油重卡，凸显城市短途场景优势。

2.政策推动

2025年充电桩覆盖率超70%，购车补贴最高1.5万元，推动市场普及。

（二）混合动力：过渡阶段的重要支撑

1.技术分类与成效

HEV/PHEV油耗降低30%50%，比亚迪DMi系统热效率达43%，48V轻混系统节油率8%15%。

政策支持：混动技术纳入“双积分”考核，东北、西部低温地区混动渗透率超50%。

2.市场场景适配

增程式技术（如理想ONE）解决冬季续航焦虑，城市工况以电驱为主，高速切换油电混合。

（三）氢能源：面向未来的潜力选择

1.技术突破

东风400kW氢燃料电堆单堆功率全球领先，海南氢能重卡累计运营超80万公里。

绿氢制备成本降至20元/kg（内蒙古风电制氢项目），但储运技术仍不成熟。

2.应用瓶颈

加氢站建设成本高（单站超2000万元），氢气运输效率低（40吨卡车仅运数百公斤）。

（四）动力系统多元化发展格局

互补性：纯电主攻城市短途，混动覆盖过渡市场，氢能聚焦长途货运。

产业链协同：2025年换电站覆盖出租车/物流车，氢能加注站突破1000座。

四、“双碳”战略下发动机技术发展路径

（一）传统燃油发动机的优化升级

1.热效率提升

吉利稀薄燃烧汽油机热效率达46%，采用预燃室点火技术；米勒循环、可变气门正时助力热效率突破40%。

长城研发热效率45%+的混动专用发动机，覆盖1.5L3.0L主流排量。

2.排放控制

SCR技术降低NOx排放90%，满足国六b标准（PN限值6×10¹¹个/km）。

（二）混合动力专用发动机（HEV/PHEV）

1.高效化设计

阿特金森循环发动机热效率41%（丰田THS），48V轻混系统成本回收周期3年（年行驶2万公里）。

长安下一代混动专用发动机热效率达43%45%，集成高压缩比与智能控制模块。

2.能量管理优化

比亚迪DMi系统以电驱为主，市区工况纯电驱动，高速切换油电混合。

（三）增程式发动机的应用探索

燃料多元化：吉利甲醇发动机热效率44%，乙醇汽油受粮食安全限制。

技术适配：增程式系统（如理想ONE）规避发动机低效运行，整体能源利用率提升30%。

（四）与新能源技术的深度融合

插电混动（PHEV）：纯电续航200km（比亚迪），支持V2G车网互动技术。

智能化集成：AI算法优化能量管理，800V高压平台提升充电效率。

五、“双碳”战略下发动机技术发展的核心要点

（一）高效节能：技术发展的根本追求

效果对比：混动系统综合油耗2L/100km，传统燃油车优化后降幅20%。

小排量趋势：3缸涡轮增压发动机升功率达100kW/L，制造成本较4缸机高40%，但NVH性能显著优化。

（二）低碳零碳：不可偏离的环保方向

全生命周期减排：电池回收率需提升至95%，绿氢占比超30%。

合成燃料（eFuel）：能量转换效率仅13%，但可为航空、船舶等领域提供碳中和解决方案。

（三）技术融合：创新发展的关键路径

电控系统升级：吉利射流点火系统拓宽稀燃极限，ECU算法优化燃烧稳定性。

跨学科协同：材料科学（碳纤维轻量化）、电子技术（800V平台）、控制算法（AI能量管理）深度融合。

（四）产业链协同：产业转型的必要条件

基础设施联动：2025年充电桩覆盖率达70%，氢能加注站突破1000座。

政策配套：完善碳交易市场，将电池回收纳入“双积分”考核。

六、总结与展望

（一）研究总结

动力系统格局：形成“纯电主导、混动过渡、氢能补充”的多元化体系。

发动机技术路径：通过高效化、混动化及燃料替代实现低碳转型，全生命周期碳排放管理成核心。

（二）未来展望

技术突破：2025年固态电池量产，氢内燃机热效率突破50%。

全球化竞争：中国需加强核心技术自主可控（如燃料电池催化剂、芯片），应对欧盟碳关税。