西南交通大学

本科生专业认识实习报告

名称：              专业认识实习

专业：              车辆工程

学号：                  2021111750

姓名：                 任铎

班级：    车辆2022-05班

指导教师：                 于野

2025年7月12 日

课程名称：         专业认识实习                            课程代码： MECE008213

实习周数：		1			         学分： 	2

实习单位：雅安职业技术学院 		         实习地点：汽车实训车间

实习时间：7.3——7.10

| 一、实习主要内容 7 月 4 日 14:30-16:30：在汽车实训车间参加合班培训，蒋碌权、张正君老师讲授实训安全教育及校史、管理制度。我认真记录了实训中的安全操作禁忌（如设备操作前的检查流程），并就 “实训设备使用登记制度” 与同学展开讨论，明确了规范管理的重要性。 7 月 5 日： 9:00-11:00（汽车 1 班）：在汽车实训车间，杨玉好老师讲解新能源汽车电路识别与检测，通过电路图实例学习了高压线束的识别方法；汽车 2 班为袁国伦老师的 “新能源汽车构造认知”。 14:30-16:30（汽车 1 班）：袁国伦老师讲解新能源汽车构造，观察了电池组、电机等核心部件实物；汽车 2 班为杨玉好老师的 “新能源汽车电路识别与检测”。 7 月 6 日： 9:00-11:00（汽车 1 班）：刘新济老师指导发动机拆装实操，亲手参与了活塞与连杆的拆解与组装；汽车 2 班为贺仕伟老师的 “变速器总成拆装”。 14:30-16:30（汽车 1 班）：贺仕伟老师指导变速器总成拆装，学习了换挡机构的工作原理；汽车 2 班为刘新济老师的 “发动机拆装”。 7 月 7 日： 9:00-11:00（汽车 1 班）：李孟凯老师讲解发动机新技术与应用，了解了涡轮增压、缸内直喷等技术的发展；汽车 2 班为刘新济老师的 “汽车构造认知”。 14:30-16:30（汽车 1 班）：刘新济老师讲解汽车构造认知，系统梳理了底盘、车身等部件的关联；汽车 2 班为李孟凯老师的 “发动机新技术与应用”。 7 月 8 日： 9:00-11:00：自由安排，我复习了前几日的电路图纸和拆装步骤笔记。 14:30-16:30（汽车 1 班）：蒋碌权、覃勇老师指导形位公差检测，使用百分表完成了轴类零件的直线度测量；汽车 2 班为 “减速器结构及设计要点”。 7 月 9 日： 9:00-11:00（汽车 1 班）：覃勇老师讲解减速器结构及设计要点，分析了齿轮啮合的参数设计；汽车 2 班为蒋碌权老师的 “形位公差检测”。 14:30-16:30（汽车 1 班）：参与 “汽车电路与检测 I” 课程；汽车 2 班为王明伟、覃勇老师的 “汽车电路检测与检测 I”。 7 月 10 日 9:00-11:00：合班参与 “汽车零部件制造工艺与设备” 课程，了解了冲压、焊接等制造流程。 |  |
| --- | --- |
| 二、工程与社会影响分析 技术标准与规范实例：实训安全教育中，老师强调了 “汽车实训设备操作安全规范”（如高压电路检测前必须断电并挂警示牌），这一规范直接参考了《汽车维修业安全操作规程》，确保实训过程中人员与设备安全。 社会影响分析：新能源汽车电路识别、构造认知等课程内容，呼应了当前新能源汽车产业的发展趋势。掌握这些技术有助于推动绿色交通发展，减少传统燃油车的碳排放，对缓解环境污染、实现 “双碳” 目标具有积极社会意义；而形位公差检测、零部件制造工艺等内容，则为汽车质量控制提供了技术支撑，间接保障了消费者的出行安全。 |  |
| 三、项目管理实践认知 项目管理实例：本次实训采用 “分班错峰授课” 模式（如 7 月 5 日汽车 1 班与 2 班分别在上午、下午学习同一门课程），体现了资源优化配置的管理原理。通过合理分配教师、设备和时间，避免了资源冲突，提高了实训效率，降低了因设备闲置或拥挤导致的成本浪费。 成本因素分析：发动机、变速器拆装课程中，老师要求 “按步骤规范操作、减少零件损耗”，例如对易损件（如密封圈）的重复利用指导，体现了生产实践中 “降低耗材成本” 的经济决策思路；而合班授课的安排（如 7 月 4 日、10 日），则通过集中教学减少了教师重复授课的时间成本。 |  |
| 四、职业规范认知 工程伦理与职业规范实例：实训中，老师强调 “电路检测必须如实记录数据，不得篡改测量结果”，这是工程伦理中 “诚信守则” 的体现；在发动机拆装时，要求 “轻拿轻放零件、按原位归置”，体现了对设备的爱护和职业责任感。 责任履行分析：在高压电路检测实操中，我严格遵守 “断电 - 验电 - 操作” 三步法，即使同学认为 “偶尔省略验电步骤没关系”，仍坚持规范操作 —— 这是对自身和他人安全的责任担当，也是职业规范中 “安全优先” 原则的实践。 |  |
| 五、实习收获体会 本次实习让我对机械、车辆专业有了更直观的认知。从理论到实操，从安全规范到产业趋势，7 天的内容紧凑而充实。实训安全教育让我明白 “安全是工程实践的底线”，新能源汽车技术课程让我看到专业与社会需求的紧密关联，而发动机、变速器的亲手拆装，则让抽象的图纸变成了可触摸的知识。 最深刻的体会是 “细节决定成败”：形位公差检测中，0.01mm 的误差可能影响整个机械系统的运行；电路检测时，一个接线错误就可能导致设备损坏。这让我意识到，作为未来的工程技术人员，既要掌握扎实的专业知识，更要培养严谨的态度和责任感。 此外，分班协作、合班讨论的模式，也让我学会了在团队中沟通与配合。这次实习不仅巩固了课本知识，更让我明确了学习方向 —— 未来将更注重理论与实践的结合，为投身汽车产业、贡献技术力量做好准备。 |  |
| 实习成绩评定 | 工程与社会 （40分）; 项目管理能力 （30分）; 职业规范 （30分）. 评语： 总评成绩： 指导教师（签名）： 年 月 日 |