西南交通大学控制工程基础实验报告

任铎2021111750   班级：车辆2022-05班   实验名称:典型系统的时域响应和稳定性分析

实验目的：

1．研究二阶系统的特征参量(ξ、ωn)对过渡过程的影响。

2．研究二阶对象的三种阻尼比下的响应曲线及系统的稳定性。

实验仪器：

PC机一台，TDX-ACC教学实验系统一套。

实验原理：

（1）结构框图：如图1-1所示。

（2）对应的模拟电路图：如图1-2所示。

（3）理论分析

系统开环传递函数为： G(S)=K1T0S(T1S+1)=K1S(T1S+1)；开环增益K=K1/T0。

（4）实验内容

先算出临界阻尼、欠阻尼、过阻尼时电阻R的理论值，再将理论值应用于模拟电路中，观察二阶系统的动态性能及稳定性，应与理论分析基本吻合。在此实验中（图1-2），

T0=1s,        ,T1=0.2s K1=200/R⇒K=200/R系统闭环传递函数为： W(S)=ωn2S2+2ζωnS+ωn2=KS2+5S+K

其中自然振荡角频率： ωn=KT1=1010R  ；阻尼比： ζ=52ωn=10R40。

实验步骤：

1．将信号源单元的”ST”端插针与"S"端插针用“短路块”短接。由于每个运放单元均设置了锁零场效应管，所以运放具有锁零功能。将开关设在“方波”档，分别调节调幅和调频电位器，使得"OUT"端输出的方波幅值为1V，其它参数设置：电压量程全程设置为500mv／格； R=10K或50K时，时间量程设置为500ms／格，周其期=6s;, R=160K或200K时，时间量程设置为1s／格，周期期=11s。

2．典型二阶系统瞬态性能指标的测试

（1）按模拟电路图1-2接线，将步骤1中的方波信号接至输入端，取R=10K。

（2）用示波器观察系统响应曲线C（t），测量并记录超调Mp、峰值时间tp和调节时间ts。

（3）分别按R=50K;；160K；200K；改变系统开环增益，观察响应曲线C（t），，测量并记录性能指标Mp、tp和ts，及系统的稳定性。

（4）U盘拷贝实验数据，并将测量值和计算值进行比较（实验前必须按公式计算出）。

原始数据及数据处理：

学习体会、误差分析或实验设计：

通过实验数据分析二阶系统三种阻尼的稳、快、准性能。

稳定性：过阻尼系统最稳定，无超调。临界阻尼系统次之，超调量较低。欠阻尼系统超调量最高。

快速性：欠阻尼系统峰值时间最短。临界阻尼系统峰值时间适中过阻尼系统峰值时间最长。

准确性：

欠阻尼：系统调节时间最短。临界阻尼系统调节时间适中。过阻尼系统调节时间最长。