西南交通大学控制工程基础实验报告

任铎2021111750   班级：车辆2022-05班   实验名称:典型系统的时域响应和稳定性分析

实验目的：

1．了解模拟PID 闭环控制系统的各部分构成。

2．掌握模拟PID 调节器的设计和参数调整的方法。

实验仪器：

PC机一台，TDX-ACC教学实验系统一套。

实验原理：本实验采用模拟PID调节器、PWM发生环节、驱动电路、测温元件、转换电路等构成闭环温控系统。首先由给定电压与反馈值相减形成偏差，对偏差再进行PID调节，PID调节器的输出经PWM发生器转换成脉宽调制的脉冲输出，经驱动加至温度单元的控制端，控制加热；而另一方面，温度单元中的测温元件热敏电阻将温度变化转变成电阻值的变化，再由分压电路将电阻信号转换成电压信号形成反馈值。这里给定电压和温度之间是有一一对应关系的，PID调节器的参数调整的目标是使温度单元的温度以最快的速度、最小的超调达到给定电压所对应的温度。温度和电压的对应关系可参见表4-1。

实验步骤：

1．实验接线

（1）将信号源单元的ST端插针与+5V端插针用“短路块”短接。

（2）按图4-2接线，参照表4-1中的温度和电压关系选好给定的电压。仔细检查接线确定无误后开启设备电源。

注意：当选择温度单元作为实验对象时，给定电压一般不高于0.8V（PID调节器的比例系数为1时），对应温度值大约为70℃左右。否则温度单元过热，可能会导致元件损坏。这里当PWM发生单元的输入电压为1.2V～3.4V时将产生PWM脉冲输出，且输入电压和脉冲的宽度成正比。当输入小于1.2V时PWM输出为零电平，当输入大于3.4V时PWM输出为高电平。

2．观察控制的效果

（1）用示波器的“CH1”和“CH2”路表笔分别测给定电压和电压输出端，运行示波器可观察给定电压和反馈电压的关系，应符合PID控制器的规律。当反馈远小于给定时，PWM 脉冲的电平宽度较大，加热的时间长；当反馈接近给定时，PWM脉冲的电平宽度减小，加热的时间也在减小；当反馈超出给定，PWM脉冲的电平宽度较小，加热的时间将变的很短，直到PWM脉冲的电平宽度为零，停止加热。

（2）烤箱温度值可由温度计读出。系统上电运行后，可通过对温度上升情况的观察，再根据PID调节器的控制规律，适当调整P、I、D三项参数，即通过修改阻容值来达到修改比例、积分、微分值的作用，使系统能达到一个较好的效果。PID调节器的模拟电路图见图4-2

PID调节器的输出响应为： Uo(t)=Tdδ(t)+Kp+1Tit

其中δ（t）为单位脉冲函数， Kp=R1R0  Ti=R0C1;Td=R1R2C2R0

此次实验取R0=R1=100K,R2=R3=10K;C1=C2=1uF

原始数据及数据处理：

对比不同参数下系统波形，分析各参数（P、I、D）对系统性能的影响

比例参数（P）

超调量：P 值增大，系统响应加速，但超调量往往攀升。如实验所示，P 渐增时超调幅度显著扩大，因其依误差比例调整控制量，过大易过度校正致超调。

稳态精度：P 过小则稳态误差增大，适度提升可缩减误差，助输出逼近设定值；然而 P 过大将引发系统振荡，致使稳态精度降低，输出于稳态值附近波动难稳。

积分参数（I）

稳态误差消除：I 参数关键在于消除稳态误差。当系统存在误差时，增大 I 值可驱使输出渐趋设定值，有效克服如热损耗等因素引发的稳态误差，确保控温精准。

动态性能：I 值过大时，系统响应初期超调加剧、速度放缓。此因初期累积误差使控制量调节迟缓，待达稳态后易现小幅波动，致使输出曲线在稳态附近振荡、收敛耗时延长。

微分参数（D）

抑制超调与动态优化：D 依误差变化率调控控制量。适度增加 D 可抑制超调、加快响应速度、缩短调节时长，于温度急变情境下，助系统敏捷追踪设定值、平稳过渡，优化输出曲线，减少超调振荡。

学习体会、误差分析或实验设计：

了解了模拟PID闭环控制系统的各部分构成，掌握了模拟PID 调节器的设计和参数调整的方法。