7-1

控制系统的性能指标类型

控制系统性能指标分为稳态性能指标、动态性能指标和频域性能指标三类

稳态误差ess

时域指标（超调量σ%、调节时间ts​、上升时间tr​、峰值时间tp​）

幅值穿越频率ωc​、相位裕度γ、幅值裕度Kg​、谐振峰值Mr​、谐振频率ωr​，

7-2

校正的定义与方法

校正：在原有控制系统中加入专门设计的校正装置，使系统整体性能满足预设指标的过程。

串联校正（校正装置与原系统串联）、反馈校正（校正装置接在系统局部反馈回路）、前馈校正（对输入 / 扰动进行补偿），顺馈校正

7-3控制系统的校正与设计的区别

- 控制系统设计：从无到有构建系统，包括被控对象分析、执行机构 / 传感器选型、控制器结构与参数的整体规划，是系统性的创建过程。

- 控制系统校正：针对已有系统（结构和主体参数已确定），通过添加校正装置调整性能，是对现有系统的优化和改进，属于设计的后续优化环节。

7-4  控制系统设计：从无到有构建系统，包括被控对象分析、执行机构 / 传感器选型、控制器结构与参数的整体规划，是系统性的创建过程。

  控制系统校正：针对已有系统（结构和主体参数已确定），通过添加校正装置调整性能，是对现有系统的优化和改进，属于设计的后续优化环节。

7-5串联校正与反馈校正的异同

| 维度 | 串联校正 | 反馈校正 |
| --- | --- | --- |
| 连接方式 | 校正装置与原系统串联 | 校正装置构成局部反馈回路 |
| 核心作用 | 调整系统开环频率特性 | 抑制反馈回路内的扰动和参数变化 |
| 设计难度 | 基于开环特性设计，较直观 | 需分析闭环特性，设计复杂 |
| 相同点 | 均通过添加校正装置优化系统性能，可单独或组合使用 |  |

7-6 顺馈校正与前馈校正的异同

- 相同点：均为开环补偿方式，不影响系统闭环稳定性，通过对输入或扰动的提前补偿减小误差。

- 不同点：

前馈校正：特指对扰动信号或输入信号的直接补偿，分为扰动前馈和输入前馈。

顺馈校正：是更广义的开环补偿概念，包含前馈校正，还可指按系统状态或中间变量进行的开环补偿，适用范围更宽泛。

7-7

  积分环节：对偏差进行积分，能消除稳态误差（提升系统型别），但会使系统相位滞后90∘，降低稳定性，易导致系统振荡。

  微分环节：对偏差的变化率进行微分，能提前预判偏差趋势，增加相位超前量，提高系统稳定裕度和动态响应速度；但对高频噪声敏感，会放大噪声干扰。

7-8