西南交通大学 2024－2025学年第（一）学期

班  级：                  学  号：                  姓  名：

密封装订线密封装订线密封装订线

《机械设计A》阶段考试试卷1

课程代码：MECE004912考试日期：2024年10月17日考试时间：90分钟

（请考生注意，直接在每道题后作答，本试卷共6页）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

阅卷教师签字：

一、填空题（每空2分，总计22分）。

1、零件丧失工作能力或达不到设计性能要求被称作              。

2、刚度准则要求机械零件在载荷作用下的                 不超过许用值。

3、某材料的对称循环疲劳极限σ-1＝280 MPa，循环基数N0=107，m=9，则疲劳寿命为106时该材料的疲劳极限为           MPa。

4、规律性非稳定交变应力下零件的疲劳强度计算基本理论为                    。

5、零件表面按摩擦状态分类，有干摩擦、           摩擦、流体摩擦和混合摩擦。

6、两个零件在相互摩擦过程中，发生了一个零件表面的材料转移到另一个零件表面的磨损现象，该磨损的机理为               磨损。

7、连接螺纹常采用三角形螺纹，其原因是三角形螺纹                 。

8、在螺纹连接中采用对顶螺母防松的防松原理为             防松。

9、加强杆螺栓（铰制孔螺栓）连接除连接功能外，还起             的作用。

10、半圆键采用双键连接时，两个键不能按180°布置的原因是                    。

11、过盈连接的装配方法通常有压入法和             法。

1.失效		2.弹性变形		3.361.6	4.疲劳损伤累积假说/Miner法则		5.边界

6.粘着		7.自锁性好		8.摩擦		9.定位			10.对轴削弱大			11.温差

二、分析题（共28分）

1、下图为各种键连接的剖面图，试：（12分）

（1）指出每种键连接的名称，并在图中标明其工作面；

（2）指出可以承受单向轴向载荷的键连接；

（3）指出只能传递单向转矩的键连接；若以轴为主动件，请在轴上标出转向。

1. 解

1）a为楔键，b为切向键，c为半圆键，d为平键（4分），工作面如图所示（4分）

2）图a的楔键连接可以承受单向轴向载荷（2分）

3）图b的切向键只能传递单向转矩（1分），轴的转向如图所示（1分）

2、图示为螺栓连接的力—变形线图，在受到预紧力F′作用时，螺栓的力—变形线图与横坐标轴夹角为θ1，被连接件的力—变形线图与横坐标轴夹角为θ2。设螺栓受到的轴向工作载荷为F1~F2交变载荷，在F1作用下时，螺栓的伸长变化量为Δλ1，在F2作用下时，螺栓的伸长变化量为Δλ2。试：	（12分）

（1）写出螺栓刚度c1和被连接件刚度c2的表达式；

（2）在图中补充完整受工作载荷F1~F2时的力变形图，并在图中标出F1和F2，以及剩余预紧力F1″、F2″和螺栓总拉力F01、F02；

（3）在图中标出螺栓的拉力幅Fa。

3、指出下图中结构设计的不合理处，并简要说明原因,不要求画出正确结构（4分）。

(a) 图：

(b) 图：

三、图示凸缘联轴器用8个M12受拉螺栓连接（螺栓小径d1=10.106 mm），已知螺栓分布圆的直径D1=240 mm，接合面间的摩擦系数μ=0.12，取可靠性系数Kf=1.2，螺栓许用应力[σ]=150 MPa，试计算该联轴器所能传递的最大转矩Tmax。（9分）

四、已知某材料的力学性能为σs=900 MPa，σ-1=450 MPa，σ0=700 MPa。其试样工作应力为σmax=300 MPa，σmin=-100 MPa，应力增长规律为r=常数，试：（14分）

（1）绘制σm-σa疲劳极限应力图；

（2）根据工作应力，在图中标出极限应力点（σrm, σra），并算出极限应力σrmax；

（3）若取许用安全系数为[S]=1.5，校核该试样是否安全。

五、如图所示，在一直径d=80 mm的轴端安装有一直齿圆柱齿轮，齿轮轮毂宽度B=1.5d，齿轮轮毂与轴之间采用普通平键连接。已知齿轮传递的转矩为1500 N·m，齿轮材料的许用挤压应力为[σp1]=55 MPa，键的许用挤压应力为[σp2]=100 MPa。试：（12分）

（1）根据附表确定键的尺寸，并校核键连接的挤压强度。

（2）若挤压强度不足，在不改变材料、轮毂宽度和孔径的前提下，提出改进措施并验证。

附表：

六、已知一支架用4个普通螺栓与基座连接（如图所示），所受外载荷为作用于形心的一轴向工作载荷FΣ=18000 N和一旋转力矩T=800 N·m。已知每个螺栓距形心的距离均为r=200 mm，结合面摩擦系数μ=0.15，选择螺栓的机械性能等级为6.8级，安全系数S=1.5，该螺栓连接的相对刚度为0.25，可靠性系数Kf=1.2。试：计算螺栓直径。（15分）

附表：粗牙普通螺纹的基本尺寸（摘自GB/T 196 -2003）

| 公称直径d | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺距P | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| 中径d2 | 1.740 | 3.545 | 5.350 | 7.188 | 9.026 | 10.863 | 12.701 | 14.701 |
| 小径d1 | 1.567 | 3.242 | 4.917 | 6.647 | 8.376 | 10.106 | 11.835 | 13.835 |

西南交通大学 2024－2025学年第（一）学期

《机械设计A》阶段考试试卷1——参考答案

一、填空题

1.失效		2.弹性变形		3.361.6	4.疲劳损伤累积假说/Miner法则		5.边界

6.粘着		7.自锁性好		8.摩擦		9.定位			10.对轴削弱大			11.温差

二、分析题

1. 解：

1）a为楔键，b为切向键，c为半圆键，d为平键（4分），工作面如图所示（4分）

2）图a的楔键连接可以承受单向轴向载荷（2分）

3）图b的切向键只能传递单向转矩（1分），轴的转向如图所示（1分）

2、解：1）c1=tanθ1（1分）,  c2=tanθ2（1分）

2）补充完整力变形线图（2分），标出F1和F2，F1″和F2″，F01和F02（共6分）

F1″

F2″

3）标出Fa（2分）

3、a)上面被连接件上应该有通孔（1分）；光杆部分不能拧入下面被连接件的螺纹孔（1分）

b）被连接件上的键槽应开通（1分）；键的顶面与轮毂键槽底面应有间隙（1分）。

三、解：（9分）

1）防止接合面滑移失效，得：F'μz∙D1/2=KfT  ——①  （3分）

2）防止螺栓被拉断：σ=1.3F'πd124≤σ，可得F'≤πd12σ5.2  ——②  （3分）

3）代②入①可得：T≤4μD1πd12σ5.2Kf=4×0.12×0.24×3.14×10.1062×1505.2×1.2≈888.1 N∙m

（3分）

四、解：（14分）

（1）绘制的σm-σa疲劳极限应力图如图所示：三个点（0,450）、（350,350）、（900,0）和两条线各1分（共5分）

(σrm, σra)

(100, 200)

(900, 0)

(350, 350)

(0, 450)

（2）σm=(σmax+σmin)/2=(300-100)/2=100 Pa（1分），σa=(σmax-σmin)/2=(300+100)/2=200 MPa（1分），在图中标出工作应力点（100,200），并与原点相连，反向延长线与疲劳极限应力图相交于点（σrm, σra）（2分）；读取坐标值(σrm, σra)=(198, 395), σrmax=σrm+σra=593 MPa（2分）

（3）S=σrmax /σmax =593÷300=1.98>[S]=1.5（2分）, 故试样安全（1分）

五、解：（12分）

1）根据轴直径d=80mm，选择键截面尺寸b×h=22mm×14mm（1分）

联轴器轮毂宽B=1.5d=120mm，选键长度L=110 mm（1分）

键的工作长度：l=L-b=110-22=88 mm（1分）

[σp]= σp1=55 MPa（1分）

挤压强度验算：σp=2T/dk⋅l=2×1500×100080×(14/2)×88=60.88 MPa>[σp]（3分）

挤压强度不满足要求。（1分）

2）措施：采用双键（1分）

考虑承载不均，强度计算时按1.5个计算（1分）

σp=60.881.5=40.58<[σp]（1分）

即：采用双键时，挤压强度满足要求。（1分）

六、解：（15分）

1）单个螺栓所受工作拉力：F=F∑4=180004=4500N；（2分）

2）为了防止支架与基座之间产生相对滑动，应满足：

zF'-c2c1+c2Fμr≥KfT   （2分）

则：F'≥KfTμzr+c2c1+c2F=1.2×800×10000.15×4×200+1-0.25×4500=11375 N  （2分）

或：zF"μr≥KfT   （2分）则：F''≥KfTμzr=1.2×800×10000.15×4×200=8000 N  （2分）

3）螺栓所受总拉力为：

F0=F'+c1c1+c2F=11375+0.25×4500=12500N （3分）

或  F0=F"+F=8000+4500=12500 N （3分）

4）许用应力：σs=600×0.8=480 MPa（1分），σ=σsS=4801.5=320 MPa   （1分）

5）螺栓所需的计算直径（小径）为：

d1≥4×1.3F0πσ=5.2×125003.14×320=8.04 mm  （3分）

查表，选M10的螺栓（1分）